| Ubicazione sito: Coordinate (datum WGS84): lon. 0.0000° lat. 0.0000° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivio: Saltino III.lsr - Data : 22/01/2018 |  | Relazione di Calcolo Analisi della Risposta Sismica Locale |  |
|  | Oggetto: Modellazione 2D Saltino |  |  |
| Committente |  |  | Progettista |

# 1 - Introduzione

In passato si è potuto osservare, a seguito di terremoti distruttivi, una distribuzione anomala del danneggiamento delle costruzioni, con forti differenziazioni fra zone contigue anche di modeste dimensioni.

Oltre alle intrinseche differenze della vulnerabilità sismica delle costruzioni ed alle differenti caratteristiche dinamiche delle stesse, tali cause possono essere attribuite principalmente alle modificazioni delle caratteristiche del moto sismico indotte da condizioni geologiche e geomorfologiche locali.

Il moto sismico in un determinato sito, infatti, è influenzato da tre parametri importanti:

- Il meccanismo di sorgente;

- La propagazione;

- La risposta sismica locale;

I primi due fattori dipendono fortemente dalle caratteristiche dell’evento sismico; questi variano in funzione delle caratteristiche della sorgente (magnitudo e tipo di rottura della faglia) e dalla distanza tra il sito in esame e la sorgente.

La risposta sismica locale è il risultato di interazioni tra le onde sismiche e le condizioni locali, cioè l’insieme delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche di depositi di terreno ed ammassi rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.

Figura 1. Schema della rottura del terreno e generazione e propagazione delle onde sismiche.

In altre parole le caratteristiche del sito sono le responsabili delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenze, che un moto sismico relativo ad una formazione rocciosa di base (terremoto di riferimento), subisce attraversando gli strati dal bedrock fino alla superficie (Lanzo G. et al.,1999).

Nella Figura 1 è rappresentato uno schema della rottura fragile del terreno in profondità con conseguente generazione di onde che si irradiano dall’ipocentro.

Se si ipotizza di avere installato un sismometro ad una grande distanza dall’ipocentro un possibile segnale registrato potrebbe essere quello mostrato nella Figura 2. Il segnale inizia con l’arrivo delle onde P caratterizzate da alte frequenze a bassa ampiezza. Successivamente arrivano le onde S che si propagano meno velocemente delle P e sono di frequenza più bassa e di maggiore ampiezza. Queste ultime sono in genere la causa dei maggiori danni. Le onde P e quelle S, come già descritto nel capitolo A sono chiamate onde di volume per distinguerle da quelle di superficie che sono più lente.

Figura 2. Tipico sismogramma registrato in superficie a grande distanza.

In generale si può dire che le onde generate dalla sorgente sismica sono di due differenti tipi, cioè quelle associate a stati deformativi di compressione-dilatazione volumetrica , dette onde P che si propagano con velocità Vp pari a:

Vp= Mvρ

con:

Mv=λ+2G

dove:

- λ = modulo di Lamé del terreno;

- G = modulo elastico del taglio del terreno;

- ρ = densità del volume del terreno;

Per le onde P il moto oscillatorio delle particelle di terreno avviene parallelamente alla direzione di propagazione.

Le onde S sono associate a deformazione di taglio ed hanno una velocità Vs pari a:

Vs= Gρ

Il moto delle particelle di terreno è in tal caso perpendicolare alla direzione di propagazione. Il campo di spostamenti, in genere, è scomposto in due componenti perpendicolari tra di loro: le onde SV polarizzate nel piano verticale contenente la sorgente e le onde SH polarizzate nel piano orizzontale (piano della superficie libera del terreno in direzione perpendicolare al precedente).

Per maggiore chiarezza, se si considera il piano π verticale e contenente la direzione di propagazione dell’onda incidente, il moto della particella di terreno perpendicolare a tale piano costituisce l’onda SH, viceversa il moto nel piano costituisce l’onda  SV.

Le onde P e S arrivate in superficie possono trasformarsi parzialmente in onde di diverso tipo (P in S oppure S in P) oppure in onde superficiali chiamate così perché viaggiano in superficie attenuandosi rapidamente con la profondità. Queste ultime si differenziano in onde di Rayleigh quando il moto della particella di terreno è in un piano verticale oppure onde di Love quando il moto è in un piano orizzontale.

Con riferimento alla Figura 3, il fenomeno della propagazione delle onde può essere descritto come segue. Nella sua complessità morfologica, litologica e stratigrafica, un territorio può essere rappresentato come un insieme di formazioni superficiali, interessate dai loro fenomeni evolutivi tipici, poggianti su formazioni più profonde, i cui andamenti possono essere stati resi complessi fino alla creazione di affioramenti dai fenomeni tettonici ed orogenetici.

Prevalentemente, le formazioni profonde saranno costituite da rocce ignee o metamorfiche di origine sedimentaria, mentre quelle superficiali saranno di natura sedimentaria più recente, coerenti od incoerenti, e quindi di caratteristiche meccaniche ben differenziate rispetto alle prime.

Le onde sismiche che si sono generate in profondità, e che sono già caratterizzate differentemente a seconda del meccanismo proprio della sorgente, subiscono una serie di modificazioni ulteriori (riflessioni e rifrazioni) nell'attraversare la crosta terrestre e giungere fino alle formazioni di base per il sito. Ad una certa distanza dall'epicentro, e per una porzione di territorio ragionevolmente limitata, il moto sismico apparirà come un fronte d'onda uniforme propagantesi dal basso verso l'alto, con una certa angolazione rispetto alla verticale, che viene trasmesso dalle formazioni di base a quelle superficiali.

Il moto al suolo tende a non dipendere più solamente dal tipo di rottura della sorgente e a diventare il risultato di due ulteriori meccanismi eventualmente combinati:

- la propagazione delle onde sismiche all'interno delle formazioni di base e dalla conformazione delle frontiere della stessa;

- la risposta dinamica delle formazioni superficiali.

Tutto ciò comporta una non omogeneità del moto vibratorio in superficie che può cambiare da punto a punto anche a breve distanza. Sugli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno hanno pertanto grande rilevanza diversi fattori quali la natura delle onde sismiche incidenti ed in particolare il meccanismo di sorgente, le diversità fra le caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati, ed in particolare tra formazioni di base e superficiali, la conformazione e la giacitura degli strati, la presenza di falde idriche, l'entità dei fenomeni dissipativi ed altri ancora.

Al variare delle condizioni locali, il moto alla superficie risulterà quindi differente per quanto attiene ai suoi caratteri principali e cioè: ampiezza, contenuto in frequenza e durata. Si osserva che tutti e tre questi caratteri sono significativi e concorrono a causare il danneggiamento delle strutture e l’instabilità dei terreni (frane, cedimenti, liquefazioni).

Figura 3. Schema di una situazione reale.

## 1.1 - Impostazione del Problema di Calcolo dell’Amplificazione Locale

Per illustrare gli aspetti principali del fenomeno della risposta sismica locale si paragoni il moto in corrispondenza di tre siti, indicati con A, B e C nella Figura 4, posti alla stessa distanza dalla sorgente sismica durante lo stesso evento sismico. Si supponga inoltre che il primo sito sia su un semispazio affiorante (per esempio roccia) e il secondo B su un deposito alluvionale posto al di sopra del semi spazio ed il terzo C su di un rilievo.

In corrispondenza della coltre alluvionale si verifica, rispetto al moto sul semi spazio affiorante, una amplificazione del moto in particolari campi di frequenza e una deamp1ificazione negli altri campi. Analogamente sul rilievo in C si verificheranno focalizzazioni oppure diradazioni di onde per effetto della forma del rilievo e della direzione di incidenza delle onde.

Figura 4. Schema della propagazione delle onde dalla sorgente e delle differenti condizioni locali.

In letteratura si parla di effetti stratigrafici o monodimensionali nel caso in cui le modifiche che il moto sismico subisce nel propagarsi in direzione prevalentemente verticale verso la superficie dal sottostante basamento roccioso siano essenzialmente attribuibili a fenomeni di filtraggio. L’amplificazione delle onde sismiche dipende, in questo caso dalla stratigrafia del sottosuolo, dalle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e del contenuto in frequenza del moto sismico.

Il termine “effetti di bacino” è utilizzato quando le onde incidenti incontrano una valle alluvionale; in tal caso ai fenomeni sopra descritti si sovrappongono quelli dovuti al manifestarsi di fenomeni complessi di interazione tra le onde, che possono sommarsi o elidersi a vicenda, e generazione di onde superficiali. Spesso ai bordi della valle si verificano maggiori amplificazioni, dette: “effetti di bordo”.

Con “effetti topografici” si intendono le modifiche delle caratteristiche del moto sismico causate essenzialmente da fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche per effetto della particolare geometria della superficie (per es. la cresta di un rilievo o un canyon) e sono molto influenzati dalla lunghezza d’onda del moto incidente e dalla direzione di incidenza.

Lo scopo delle analisi di amplificazione sismica locale è quello di determinare il moto in B oppure in C una volta noto il moto nel sito di riferimento A. Tale moto di riferimento è in genere determinabile in via statistica (analisi di pericolosità) o deterministica dallo studio del meccanismo di rottura della sorgente nell’ipotesi che tra la sorgente stessa ed il sito in esame il mezzo sia omogeneo ed isotropo.

Come è facile immaginare le caratteristiche del moto in superficie sono fortemente influenzate, oltre che dalla geometria degli strati e delle loro proprietà meccaniche, anche dalle caratteristiche del moto incidente, cioè dalla direzione di propagazione, dal suo contenuto energetico e dalla direzione del moto delle particelle del terreno.

## 1.2 - Normativa di Riferimento

La normative di riferimento per lo studio del problema in esame sono:

- NTC 2008 Cap  7.11.3.1 (Risposta Sismica Locale);

- Legge Regionale n. 35 del 19/10/2009 (Allegato 3 - Effetti di sito per interventi di tipo edilizio).

# 2 - Risposta Sismica Locale

Come già detto in precedenza, il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.

Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

I passi da seguire nello studio del problema della risposta sismica locale sono:

  - Definizione input sismico;

  - Stima dell’accelerazione di base;

  - Dati di disaggregazione;

  - Estrazione, conversione e normalizzazione accelerogrammi di input;

  - Analisi di Risposta Sismica Locale;

  - Inserimento sismostratigrafia di input (derivata da indagine sismica MASW);

  - Esecuzione dell’analisi e restituzione grafica.

Le analisi numeriche che consentono di valutare gli effetti del sito nell’amplificazione delle onde sismiche possono essere distinte in:

- Analisi numeriche monodimensionali;

- Analisi numeriche bidimensionali;

- Analisi numeriche tridimensionali.

Il primo approccio consente di definire una realistica risposta sismica stratigrafica di terreni non affetti da problematiche bidimensionali. Questo approccio è ritenuto la via ufficiale delle NTC 2008 (Cap. 3.2.2) e consente, in determinati casi e mediante il confronto con la relativa categoria di sottosuolo, elementi di risparmio rispetto all’approccio semplificato di normativa, poiché identifica amplificazione per intervalli di periodi solitamente più limitati rispetto a quelli di normativa.

Il secondo approccio è da preferire in quelle situazioni in cui il sottosuolo presenta una geometria variabile in cui, oltre alla profondità, è importante considerare un’altra delle due restanti dimensioni spaziali. Un esempio di situazione che richiede l’utilizzo di modelli bidimensionali è il caso delle aree marginali delle valli alluvionali, in cui alle normali cause di amplificazione del moto sismico si sommano gli effetti di bordo connessi alla geometria del problema.

Il terzo approccio necessita di modelli complessi che richiedono capacità computazionali notevoli; solo recentemente iniziano ad avere una certa diffusione grazie al rapido sviluppo degli strumenti informatici. Il loro utilizzo è principalmente concentrato sulla valutazione delle amplificazioni in presenza di effetti morfologici, data l’importanza assunta in queste analisi dalla conoscenza precisa e dalla gestione di un modello tridimensionale del terreno.

# 3 - Metodo di calcolo adottato e descrizione del codice di calcolo LSR 2D

Il codice di calcolo LSR 2d, alla stregua di software ben noti dalla comunità scientifica (es. QUAD4 e QUAD4M),  consente di effettuare una modellazione bidimensionale del problema mediante il metodo degli elementi finiti, nel dominio del tempo, in tensioni totali, utilizzando il metodo lineare equivalente e tenendo conto della deformabilità del substrato.

Qualora la stratigrafia in esame non presenti problematiche di carattere bidimensionale è comunque possibile studiare il problema monodimensionale grazie ad una discretizzazione di una striscia unitaria di terreno e all’applicazione di un sistema di vincoli sul modello FEM tale da consentire solo deformazioni di taglio.

## 3.1 - Metodo lineare equivalente

Il comportamento meccanico dei terreni sotto l’effetto di carichi ciclici ad elevata frequenza è alquanto complesso e caratterizzato da marcata non linearità, accumulo di deformazioni permanenti, dissipazione di energia e degradazione progressiva delle caratteristiche meccaniche per effetto del numero di cicli di carico applicati. In presenza di fluido interstiziale, alle suddette problematiche si aggiunge l’accumulo di sovrappressioni interstiziali in condizioni di drenaggio impedito o parziale, che sono comunque le più frequenti, in considerazione della velocità di applicazione del carico.

La modellazione di tali fenomeni richiede l’utilizzo di legami costitutivi complessi, che oltretutto difficilmente riescono a riprodurre simultaneamente tutte le specificità del comportamento dei terreni. Per tale ragione spesso si preferisce fare riferimento a modelli costitutivi semplificati che, pur non essendo rigorosi, riescono a riprodurre il comportamento in modo adeguato in riferimento alla specifica applicazione.

In particolare, per quanto riguarda la risposta sismica dei depositi, l’approccio visco-elastico lineare equivalente rappresenta un valido compromesso tra semplificazione delle analisi ed accuratezza dei risultati. La strategia consiste sostanzialmente nel fare riferimento alle soluzioni visco-elastiche lineari per la propagazione delle onde sismiche adeguando in modo iterativo i parametri costitutivi in funzione del livello deformativo indotto dal moto sismico nel terreno.

Tale modello lineare equivalente, studia il comportamento tra tensione e deformazione del terreno basandosi sul modello di Kelvin-Voigt, illustrato in Figura 5. La tensione τ dipende dalla deformazione γ e dalla sua derivata γ', secondo la relazione:

τ=Gγ+ ηγ

dove:

- G = Modulo di taglio;

- η = viscosità del mezzo;

Figura 5. Modello lineare equivalente: (a) curve tensioni - deformazioni; (b) variazione del modulo.

Il comportamento non lineare del terreno, durante un ciclo di carico, viene approssimato per come mostrato in Figura 5. Il modulo di taglio equivalente, G, è preso considerando il modulo di taglio secante Gs.

È possibile notare come alla fine di un ciclo controllato e simmetrico di tensioni si ha:

Gs= τcγc

La curva Gs- γ non può avere una forma arbitraria ma deriva dalla curva τ- γ e sussiste la seguente relazione:

dtdγ=Gs γ + dGs dγ γ ≥0

La descrizione del comportamento meccanico dei terreni nei confronti dei carichi ciclici non può peraltro prescindere dalla dissipazione intrinseca di energia che si verifica durante i cicli di carico-scarico. Il parametro di riferimento a tal riguardo è costituito dal coefficiente di smorzamento D, definito come:

D= 14π ∆WdisspWmax

dove:

- ∆Wdissp= quantità di energia dissipata, per unità di volume, dal terreno durante un ciclo di carico armonico;

- Wmax = massima energia di deformazione, per unità di volume, immagazzinata dal terreno durante lo stesso ciclo di carico armonico;

In definitiva la risposta non lineare del terreno tramite il modello viscoelastico lineare equivalente viene riassunta mediante delle curve di riduzione del modulo di taglio e di incremento del rapporto di smorzamento (Figura 5b).

## 3.2 - Soluzione alla singola iterazione mediante FEM

L’approccio utilizzato per la soluzione visco-elastica lineare all’interno dell’ i-esimo ciclo iterativo utilizza il metodo degli elementi finiti. In particolare, il deposito di terreno viene discretizzato mediante una “mesh” di elementi finiti piani che  possono avere forma quadrangolare o rettangolare a seconda dei casi (figura 6) e caricato mediante un’accelerazione alla base dello stesso (bedrock), la soluzione dell’equazione del moto viene poi ottenuta nel dominio del tempo utilizzando il metodo di integrazione di Newmark.

Figura 6. Discretizzazione FEM del deposito di terreno.

Mu+Cu+Ku= -Mag

dove:

- M = matrice di massa del sistema;

- C = matrice di smorzamento del sistema;

- K = matrice di rigidezza del sistema;

- u, u, u = rispettivamente vettori di accelerazione, velocità e spostamento del sistema;

- ag = vettore di accelerazione alla base;

Tale equazione vale per ogni istante di tempo tn e descrive l’equilibrio dinamico del sistema. La soluzione in termini di spostamento velocità ed accelerazione per ogni tn viene ottenuta a partire dalle seguenti relazioni:

un=un-1+ ∆t [1- γ un-1+ γun]

un= un-1+ ∆t un-1+ ∆t22 [1- β un-1+2βun]

dove:

- ∆t = incremento temporale tra l’istante di tempo tn e tn-1;

- β = parametro del metodo di integrazione posto pari a 0.25;

- γ = parametro del metodo di integrazione posto pari a 0.50;

### Smorzamento

La matrice di smorzamento del sistema viene ottenuta mediante l’assemblaggio delle matrici di smorzamento dei singoli elementi, queste ultime ottenute a loro volta come:

Cq=αqMq+ βqKq

dove:

- αq e βq = coefficienti di smorzamento alla Reyleigh;

Tali coefficienti vengono ottenuti a partire dal rapporto di smorzamento viscoso del singolo elemento e dalla relazione seguente:

un=un-1+ ∆t [1- γ un-1+ γun]

un= un-1+ ∆t un-1+ ∆t22 [1- β un-1+2βun]

da cui si ottiene (Hudson, 1994):

Dq=12 αqω+ βqω

dove:

- ω1 = frequenza naturale del primo modo del deposito;

- ω2 = n* ω1 con n= ωi/ω1 (approssimato all’intero pari più grande) e ωi frequenza di picco dello spettro ottenuto a partire dall’accelerazione di bedrock;

### Free-field boundaries

Le condizioni di free-field sulle frontiere laterali vengono implementate mediante l’accoppiamento di smorzatori viscosi tra i nodi delle frontiere laterali del modello e i nodi di opportune colonne di terreno monodimensionali (colonne free-field) in grado di descrivere il moto in condizioni di campo libero. Le coordinate dei nodi delle frontiere laterali del modello e delle colonne free-field possono essere uguali. È necessario, affinchè tali condizioni al contorno siano applicabili, che le frontiere laterali del modello siano perfettamente verticali. Le forze interne agli smorzatori possono essere ottenute mediante le seguenti equazioni:

|  | Fx=-ρVpuxm-uxff A | (1) |
| --- | --- | --- |

|  | Fy=-ρVsuym-uyff A | (2) |
| --- | --- | --- |

dove:

- ρ: densità di massa del terreno adiacente alla frontiera laterale;

- Vp: velocità delle onde P del terreno adiacente alla frontiera laterale;

- Vs: velocità delle onde S del terreno adiacente alla frontiera laterale;

- A: area di influenza relativa al nodo su cui agisce lo smorzatore;

- uxm: velocità del nodo del modello in direzione x;

- uym: velocità del nodo del modello in direzione y;

- uxff: velocità del nodo della colonna free-field in direzione x;

- uyff: velocità del nodo della colonna free-field in direzione y.

Le componenti della velocità dei nodi delle colonne laterali ad ogni istante di tempo vengono ottenute mediante una soluzione numerica monodimensionale a masse concentrate dell’equazione di propagazione delle onde. Tale soluzione è affidata ad un processo di calcolo che opera in parallelo rispetto a quello impiegato per la soluzione del modello principale. In altre parole, per il generico passo di integrazione temporale, vengono dapprima ottenute le componenti delle velocità delle colonne di campo libero attraverso la soluzione 1D, per poi essere convertite in carichi applicati al modello principale mediante le equazioni (1) e (2).

## 3.3 - Procedimento iterativo

La procedura iterativa che consente di ottenere la risposta non lineare del sistema consiste nell’eseguire una sequenza di analisi lineari, con aggiornamento iterativo dei parametri di rigidezza e smorzamento, fino al raggiungimento di un prefissato criterio di convergenza. Facendo riferimento alla Figura 7, lo schema della procedura iterativa su cui è basato il modello lineare equivalente, da applicare ad ogni strato in cui è stato discretizzato il profilo stratigrafico:

- definizione di curve G=G(γ) e D=D(γ) per i diversi strati;

- inizializzazione dei valori del modulo di taglio e del fattore di smorzamento ai livelli di piccole deformazioni (G0 e D0);

- calcolo della risposta dinamica del suolo e valutazione della deformazione massima a taglio in ogni strato (γ1, Figura 7);

- aggiornamento dei valori G1=G(γ1) e D1=D(γ1);

- iterazione dei passi 3 e 4 fino a convergenza (γi-1 ~ γi).

## 3.4 - Interpretazione dei risultati

Il risultato della procedura iterativa sopradescritta non è altro che la storia temporale di accelerazione, velocità e spostamento di ogni grado di libertà del modello FEM. Tuttavia, dal punto di vista ingegneristico è interessante monitorare la risposta in termini di accelerazione in superficie in corrispondenza di uno o più punti di controllo in modo da comprendere quelli che sono gli effetti indotti dal sito sull’amplificazione della sorgente sismica.

# 4  - Input

Nei  paragrafi successivi vengono riportate le informazioni relative ai dati di input utilizzati per lo studio della risposta sismica locale del deposito.

## 4.1 - Curve di Decadimento dei Materiali

All’aumentare del livello di deformazione angolare raggiunta dal terreno si ha una diminuzione del modulo di taglio G ed un aumento del rapporto di smorzamento D. Tale comportamento può essere descritto, per ogni tipo di materiale presente nella stratigrafia, da due curve di decadimento una relativa a  G ed una D.

Di seguito si riportano le curve di riferimento utilizzate nell’analisi:

## 4.2 - Stratigrafia e Caratteristiche meccaniche dei singoli strati

Sulla base del cosiddetto volume significativo di terreno interessato dal problema in esame, viene definita una stratigrafia di progetto che rappresenta l’andamento delle singole lenti di terreno in una sezione verticale.

Tale stratigrafia viene rappresentata nel piano verticale X-Z mediante una serie di spezzate ognuna delle quali identifica l’andamento del singolo strato. La prima di tali spezzate serve ad identificare l’orografia della porzione di sito oggetto di studio.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della stratigrafia di progetto:

Figura 7. Stratigrafia di progetto.

Di seguito i riporta la tabella contenente le caratteristiche meccaniche dei singoli strati:

| Strato | Descrizione | S [m] | ρ [Kg/m³] | Vs [m/s] | γ | Curva decadimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substrato |  | - | 1800.00 | 800.00 | 0.30 | Gravels |
| Substrato Alterato |  | - | 1800.00 | 650.00 | 0.30 | Gravels |
| Frana |  | - | 1800.00 | 450.00 | 0.30 | Gravels |
| Coperture |  | - | 1800.00 | 200.00 | 0.30 | Sand Seed & Idriss (1970) |

Tabella 1. Caratteristiche meccaniche strati.

dove:

- S = spessore del singolo strato;

- ρ = densità di massa del singolo strato;

- Vs = velocità di propagazione delle onde di taglio del singolo strato;

- γ = coefficiente di contrazione trasversale (di Poisson) del singolo strato;

## 4.3 - Accelerogrammi e Spettri di Input

Gli accelerogrammi di input relativi allo stato limite in esame (ad esempio SLV) possono essere ottenuti tramite un’analisi con l’utilizzo dell’applicativo software REXEL v. 3.4 beta, che permette la ricerca di combinazioni di accelerogrammi naturali compatibili con gli spetti delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), dell’Eurocodice 8 (EC – CEN 2003), dell’ASCE/SEI 7-10 (ASCE, 2010). Il database utilizzato è l’Italian Accelerometric Archive (ITACA) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), scaricabile dal sito http://itaca.mi.ingv.it .

Di seguito si riportano gli accelerogrammi di progetto riferiti ad una condizione detta di 'outcrop':

# 5  - Output

Nei  paragrafi successivi vengono riportate le informazioni relative ai risultati del calcolo.

## 5.1 - Accelerogrammi Output

Di seguito vengono riportati gli accelerogrammi relativi alle varie analisi effettuate ed alle rispettive condizioni di carico per i cinematismi di controllo:

## 5.2 - Spettri Output

Di seguito vengono riportati gli spettri relativi alle varie analisi effettuate ed alle rispettive condizioni di carico per i cinematismi di controllo:

## 5.3 - Interpretazione dei risultati

Di seguito vengono riportati gli spettri relativi alle varie analisi effettuate ed alle rispettive condizioni di carico per i cinematismi di controllo:

# 5.4  - Parametrizzazione dello spettro di risposta derivante dalla RSL

La parametrizzazione degli spettri di risposta ottenuti nei vari punti di controllo viene condotta mediante la procedura suggerita dagli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (GdL MS, 2008 – parti I e II – punto 2.5.4.3.1 pag 92). Partendo dallo spettro di risposta medio in accelerazione rappresentativo dei 7 accelerogrammi, tale procedura prevede:

- l’individuazione del periodo per il quale è massimo il valore dello spettro in accelerazione (TA);

- il calcolo del valor medio dello spettro in accelerazione (SA) nell’intorno tra 0.5 TA-1.5 TA;

- l’individuazione del periodo per il quale è massimo il valore dello spettro in pseudovelocità (TV);

- il calcolo del valor medio dello spettro in pseudovelocità (SV) nell’intorno tra 0.8 TV-1.2 TV;

- il calcolo del valore di Tc=2πSVSA;

- il calcolo del valore di Tb=1/3 Tc;

- il calcolo del valore Td=4 ag+1.6 con ag uguale al valore di accelerazione a T uguale a zero;

- l’applicazione delle equazioni riportate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) per la determinazione dei tratti dello spettro tra T0, Tb, Tc, Td, T4.

Di seguito vengono riportati, per ogni analisi, i parametri degli spettri parametrizzati per i vari punti di controllo presenti nella sezione oggetto di studio.

Analisi (1)

| Punto di controllo | Ag [g] | F0 | S | Tb [sec] | Tc [sec] | Td [sec] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inizio Frana | 0.265 | 2.667 | 0.643 | 0.101 | 0.303 | 2.661 |
| Saltino 2 | 0.265 | 2.492 | 0.927 | 0.110 | 0.330 | 2.661 |
| Centro frana | 0.265 | 2.533 | 1.016 | 0.177 | 0.531 | 2.661 |
| Saltino 1 | 0.265 | 2.422 | 1.154 | 0.169 | 0.506 | 2.661 |
| Termine frana | 0.265 | 2.448 | 0.862 | 0.093 | 0.280 | 2.661 |

dove:

- Ag: accelerazione orizzontale massima al sito;

- F0: valore massimo dello spettro in accelerazione orizzontale;

- S   : coefficiente che tiene conto degli effetti di amplificazione (stratigrafici e/o topografici);

- Tb : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante;

- Tc : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante;

- Td : periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante.

Sommario

1 - Introduzione	1

1.1 - Impostazione del Problema di Calcolo dell’Amplificazione Locale	4

1.2 - Normativa di Riferimento	5

2 - Risposta Sismica Locale	6

3 - Metodo di calcolo adottato e descrizione del codice di calcolo LSR 2D	7

3.1 - Metodo lineare equivalente	7

3.2 - Soluzione alla singola iterazione mediante FEM	9

Smorzamento	10

Free-field boundaries	10

3.3 - Procedimento iterativo	11

3.4 - Interpretazione dei risultati	11

4  - Input	12

4.1 - Curve di Decadimento dei Materiali	12

4.2 - Stratigrafia e Caratteristiche meccaniche dei singoli strati	13

4.3 - Accelerogrammi e Spettri di Input	14

5  - Output	16

5.1 - Accelerogrammi Output	16

5.2 - Spettri Output	19

5.3 - Interpretazione dei risultati	22

5.4  - Parametrizzazione dello spettro di risposta derivante dalla RSL	23