Elaborazioni propedeutiche alla valutazione della pericolosità locale legata ad instabilità di versante sismoindotte nelle località di Saltino, Montefiorino e Palagano (Modena)

Prof. Dario Albarello

1.Introduzione

Obiettivo della relazione è quello di valutare lo scuotimento sismico atteso in corrispondenza di tre aree caratterizzate da possibili instabilità di versante nella Provincia di Modena relativi ad eventi caratterizzati da una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (ovvero con periodo di ritorno pari a 475 anni). La zona di studio si colloca all’interno della Provincia di Modena e consiste in tre aree collocate rispettivamente nelle località di Saltino (Fig. 1), Montefiorino (Fig.2) e Palagano (Fig.3) ritenute instabili sulla base di valutazioni di tipo geo-morfologico.

In particolare, obiettivo dello studio è la definizione, per ciascuna delle aree individuate, de:

- i profili di velocità delle onde S rappresentativi del volume instabile (corpo di frana) e del substrato;

- il rapporto di smorzamento del materiale all'interno del corpo di frana

- i profili di deformazione all'interno del corpo di frana

- una stima della geometrica della superficie di scivolamento

- gli spettri elastici di risposta, sia in termini di pseudo-velocità che di pseudo-accelerazione al basamento sismico e alla superficie del corpo di frana.

- l’amplificazione relativa ai  valori di PGA e l’Intensità di Housner nei periodi 0.1-0.5s e 0.5-1s

- I fattori di amplificazione (FA) in accelerazione relativi ai bassi periodi, FV per alti periodi e Ft (topografica) sulla base di una modellazione 2D lungo sezioni rappresentative

- gli accelerogrammi in superficie.

Al fine di raggiungere gli obiettivi posti, si è proceduto come segue:

- raccolta delle informazioni lito-stratigrafiche e sismiche relative ai materiali in posto e ai materiali in discarica e definizione, laddove possibile, della geometria degli scavi relativi alle discariche presenti;

- pianificazione ed esecuzione di una campagna di misure geofisiche di superficie finalizzate alla definizione di profili dei velocità delle onde S nel sottosuolo e delle loro variazioni laterali fino alla massima profondità raggiungibile dalla indagini ed identificazione del basamento sismico (Vs>800 m/s) con relative incertezze;

- modellazione numerica 1D della risposta sismica locale (in campo lineare equivalente) includendo l’effetto delle possibili incertezze sui dati di base e valutando per le diverse parti dell’area di studio: lo spettro di risposta elastico (al 5% di smorzamento), i parametri dello spettro semplificato previsto dalla normativa che meglio di adatti allo spettro di risposta ottenuto dalle analisi numeriche e i possibili accelerogrammi di riferimento per la eventuale verifica in campo dinamico delle strutture.

- Modellazione numerica 2D della risposta sismica locale nelle aree dove questi effetti potrebbero potenzialmente alterare la risposta sismica locale stimata mediante la modellazione 1D

Nei paragrafi successivi le diverse fasi di indagine e i risultati di volta in volta ottenuti verranno illustrati in dettaglio.

Figura 1. Zona interessata da possibili fenomeni franosi nella località Saltino. La zona oggetto di studio è quella posta più a nord e bordata dalla linea tratteggiata in rosso. Le sigle SR e MASW indicano rispettivamente i profili di sismica a rifrazione in onde P e MASW.

Figura 2. Zona interessata da possibili fenomeni franosi nella località Montefiorino. Le linee indicano le tracce di profili sismici disponibili per l’area di studio. Come si vede, all’interno del corpo di frana si trovano solo due misure geofisiche (una prova MASW ed una prova HVSR).

Figura 3. Zona interessata da possibili fenomeni franosi nella località Palagano. La zona oggetto di studio è quella centrale indicata dal puntinato rosso.  Le sigle MASW ed HVSR indicano rispettivamente le collocazioni delle prove sismiche condotte con onde superficiali e elle misure di vibrazioni ambientali a stazione singola.

2.  Raccolta delle informazioni lito-stratigrafiche e sismiche

Per l’inquadramento geologico generale dell’area di studio si rimanda alla specifica parte della relazione tecnica di MS3 di cui la presente relazione costituisce Allegato. In questa sezione si farà invece riferimento alle sole indagini e sondaggi disponibili all’interno dell’area di studio (Figure 1, 2 e 3). Anche in questo caso si rimanda alla descrizione di dettaglio fornita nella relazione tecnica di MS3 facendo riferimento solo alle caratteristiche generali messe in luce dai dati disponibili e mettendo in evidenza soprattutto gli spunti interpretativi utili alla programmazione delle indagini geofisiche, alla definizione di vincoli nella procedure di inversione numerica ed alla lettura dei loro esiti in chiave sismo-stratigrafica.

In estrema sintesi, in tutte e tre le aree di studio, il corpo di frana sembra costituito da qualche metro di riporti e coperture detritiche di spessore variabile, sovrapposti ad argille e limi piuttosto eterogenei per la presenza al loro interno di materiale lapideo di tipo marnoso e arenaceo. Il substrato geologico (qui inteso come materiale in posto non coinvolto nel possibile movimento franoso) è costituito da alternanze di arenarie e argille localmente compatte, con la presenza di materiali grossolani al loro interno. Sembra quindi mancare una marcata soluzione di continuità litologica fra i corpi di frana ed i materiali in posto.

Nelle zone oggetto dello studio erano già disponibili alcune misure di tipo sismico (Figure 1-3). La frana di Saltino è quella per la quale era maggiore il numero di prove geofisiche grazie alla presenza di numerose sezioni sismiche (Fig.1). Si tratta in massima parte di misure a rifrazione in onde P risalenti a diversi anni fa. Di fatto, nell’area della frana qui analizzata, erano disponibili solo una prova MASW ed una prova HVSR. A Montefiorino erano disponibili alcuni profili di sismica a rifrazione (in onde P), alcune misure di vibrazioni ambientali a stazione singola e profili MASW (Fig.2). Tuttavia solo una misura HVSR ed una prova MASW erano disponibili per l’area di frana di cui però solo una prova MASW ed una prova HVSR all’interno del corpo di frana. Infine, riguardo alla zona dei Palagano (Fig.3), erano disponibili solo prove MASW ed HVSR e di queste: due prove HVSR e tre prove MASW erano disponibili all’interno dell’area in frana.

3.  Campagna di misure geofisiche

Allo scopo di meglio caratterizzare le caratteristiche meccaniche del sottosuolo nell’area di studio è stata pianificata ed eseguita una campagna di misure geofisiche di superficie ad integrazione di quelle già disponibili. Dato che l’obiettivo ultimo dell’indagine era la definizione della risposta sismica locale nell’area, le indagini sismiche sono quelle di particolare pertinenza. Inoltre, dato il particolare interesse rivolto dalla normativa al moto sismico associato alle fasi S, tecniche di prospezione in onde superficiali sono particolarmente utili allo scopo ed effettivamente largamente utilizzate in questo genere di studi (si veda p.es. Foti et al. 2011; Albarello et al., 2015). Inoltre, il loro carattere non invasivo permette di ridurre i costi di esercizio (aumentando a parità di costi il numero di misure e quindi l’area coperta dalle indagini) e consente di operare in aree ad elevata vulnerabilità (per esempio le zone di discarica) senza rischi per l’ambiente.

3.1 Tecniche utilizzate

Nella campagna di indagine descritta in questa sede, sono state utilizzate due tecniche in onde superficiali: una tecnica attiva su antenna sismica (MASW: Multi Channel Analysis of Surface Waves) and una passiva a stazione singola (H/V: Horizontal to Vertical Spectral Ratios). Per una descrizione di massima delle due tecniche, dei limiti di applicazione e le modalità di utilizzo integrato si rimanda ai lavori appena citati. Vale qui la pena di sottolinearne solo i più importanti scopi applicativi nel contesto di questo studio.

La tecnica MASW permette di risalire al profilo di velocità delle onde S nel primo sottosuolo a partire da una misura della curva di dispersione delle onde di Superficie (di Rayleigh in questo caso) generate da una sorgente artificiale. Pur con evidenti limitazioni (per esempio, la necessità di interpretare i risultati in termini di strati piano-paralleli o la notevole ambiguità interpretativa), con questa tecnica è possibile fornire stime ragionevoli dei valori della velocità delle onde di taglio fino ad una profondità dell’ordine di qualche decina di metri, confrontabile con tecniche basate sull’interpretazione dei primi arrivi (rifrazione in SH) più onerose economicamente.

La tecnica H/V è invece basata sull’analisi delle caratteristiche medie del campo di vibrazioni ambientali misurate puntualmente da una terna di sensori velocimetrici. Dallo studio dei rapporti di ampiezza spettrale media delle componenti orizzontale (H) e verticale (V) del moto è possibile indentificare la presenza di fenomeni di risonanza sismica e quindi di forti contrasti di impedenza sismica nel sottosuolo capaci di amplificare il moto sismico in casi di terremoto. Il vantaggio di questa tecnica, oltre alla trascurabile invasività e velocità di impiego, permette di indentificare tali transizioni fino a profondità dell’ordine di parecchie centinaia di metri. Questo rende le misure particolarmente adatte ad una valutazione di carattere estensivo delle proprietà sismiche del sottosuolo. Inoltre, accoppiato a misure della curva di dispersione delle onde superficiali ed utilizzando opportune procedure di inversione numerica congiunta (p.es., Picozzi et al., 2007) questa metodologia permette di vincolare il profilo di velocità delle onde S fino a profondità di centinaia di metri (si vedano, per esempio, i risultati ottenuti nel bacino di Firenze da  D’Amico et al., 2008 o in Pianura Padana come illustrato da Paolucci et al., 2015).

Accanto alle misure H/V e MASW sono state anche eseguite misure di velocità delle onde P con la tecnica dei primi arrivi (rifrazione) in configurazione tomografica. Queste misure hanno avuto essenzialmente lo scopo di valutare la possibile presenza di fenomeni 2D a piccola scala, tali da invalidare l’ipotesi di variazioni essenzialmente 1D alla base delle procedure di inversione utilizzate.

3.2 Ubicazione e risultati delle misure

Ad integrazione delle misure già disponibili sono state quindi eseguite nei tre siti di interesse nuove misure a stazione singola e MASW. Inoltre, per ciascun sito sono state anche eseguite prove di sismica a rifrazione in onde P con un approccio di tipo tomografico. Tutte le misure H/V (sia quelle eseguite in precedenze che quelle acquisite in questo studio) sono state processate utilizzando la stessa procedura numerica. Le figure 4, 5 e 6 seguenti sintetizzano i risultati ottenuti da queste campagne di indagine nelle tre località. Inoltre, per ciascuna località sono stati eseguiti nuovi sondaggi geognostici (uno per località). I report relativi a tutte le misure H/V effettuate sono riportati nell’allegato 1 della presente relazione.

Figura 4. Sintesi delle misure effettuate a Saltino. Nella figura in alto, le zone cerchiate in rosso ed indicate rispettivamente come “Saltino Esterna”, “Saltino 1” e “Saltino 2” indicano le posizioni dei profili di velocità delle onde S dedotti dall’inversione congiunta delle misure MASW ed H/V e giudicate rappresentative per la zona.

3.2.1 Interpretazione preliminare dei risultati delle misure geofisiche

Prima di procedere all’inversione dei risultati delle misure effettuate, è utile fornire una prima interpretazione diretta utilizzando l’approccio semplificato descritto da Albarello et al. (2011). In pratica, in questa procedura, la frequenza f0 che corrisponde al massimo della curva H/V viene utilizzata per identificare la profondità (h0) della transizione di rigidezza eventualmente responsabile di possibili effetti di amplificazione sismica. In particolare, viene utilizzata la semplice relazione h0=Vm/4f0 dove Vm è la velocità media delle onde S fino alla profondità h0. Il valore di Vm viene ricavato per ogni valore della possibile profondità h direttamente dalle curve dispersione VR(f) mediante la relazione Vm(h)=0.9VR(fh) dove fh soddisfa la relazione fh=cVR(fh)/h e c una costante compresa fra 0.5 e 0.8. La stessa relazione può essere utilizzata per una stima diretta del valore di Vs30 (Albarello e Gargani, 2010).

Saltino

Le misure H/V condotte a Saltino (Fig.4) mostrano in tutta l’area di studio (sia all’interno della frana che all’esterno) la presenza di massimi piuttosto ampi che nella maggior parte dei casi sono centrati su 4-5 Hz. Si tratta di massimi caratterizzati da forte direzionalità a bassa ampiezza che potrebbero essere associati a variazioni graduali nell’impedenza sismica delle coperture in presenza di significative eterogeneità laterali. In generale non sembrano esistere marcate differenziazioni della copertura all’esterno e all’interno del corpo di frana. Questa mancata differenziazione è anche confermata dell’esame delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh ottenute dalle misure MASW. Queste indicano per tutta l’area valori delle velocità superficiali delle onde S non troppo elevate (dell’ordine di 200-250 m/s) e comunque assai distanti da quelle tipiche di un basamento roccioso. Le stime speditive del Vs30 suggeriscono valori compresi fra 350 e 500 m/s (essenzialmente corrispondenti quindi a suoli di tipo B secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018). Anche in questo caso non emergono chiare differenziazioni delle coperture all’esterno e all’interno del corpo di frana indagato. Una prima interpretazione speditiva di questi risultati suggerisce la presenza di una possibile variazione della rigidezza dei materiali presenti attorno ad una profondità di 10-12 metri. La sismica a rifrazione suggerisce anche la presenza di un sottile strato di coperture per uno spessore non superiore a qualche metro al di sopra di una formazione che, a sua volta, poggia (senza grossi salti di impedenza) su una formazione appena più competente posta ad una profondità dell’ordine della decina di metri.

Montefiorino

Tutte le misure H/V (con la sola esclusione della misura posta più a nord-ovest e posta sull’apparente substrato) mostrano la sostanziale assenza di massimi significativi con un lieve e assai vago accenno in corrispondenza di frequenze attorno ai 4 Hz senza significative variazioni laterali sia all’interno che all’esterno del presunto corpo di frana (Fig.5). Questo sembra denunciare l’assenza di marcate variazioni verticali nel profilo di rigidezza. Come nel caso di Saltino, anche in questo caso le misure MASW mostravo valori delle onde S alla superficie vicine ai 200-250 m/s, senza variazioni significative all’interno e all’esterno del corpo di frana. Una stima speditiva del Vs30 suggerisce valori compresi fra 400 e 500 m/s in tutta l’area (essenzialmente corrispondenti quindi a suoli di tipo B secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018). Le misure condotte in onde P confermano un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con l’assenza di brusche variazioni. Anche in questo caso sembra esistere uno strato di coperture caratterizzato da uno spessore inferiore ai 5m.

Figura 5. Sintesi delle misure effettuate a Montefiorino. Le zone cerchiate in rosso ed indicate rispettivamente come “Montefiorino Esterna” e “Montefiorino 1” indicano le posizioni dei profili di velocità delle onde S dedotti dall’inversione congiunta delle misure MASW ed H/V e giudicate rappresentative per la zona

Palagano

La frana di Palagano è quella più grande fra quelle considerate ed è stata quindi oggetto di una più estesa campagna di misure (Fig.6). Le misure H/V indicano la presenza di significative variazioni laterali che però non riflettono strettamente la geometria del corpo di frana. In generale, si evidenziano massimi della curva H/V che diventano generalmente più pronunciati verso il piede del presunto corpo di frana (a Nord-Ovest nella figura 6). Come nel caso di Saltino, questi massimi sono caratterizzati da una marcata direzionalità e spesso da una forma del massimo piuttosto larga. I valori della frequenza di risonanza sono relativamente bassi (1.5-3 Hz). I massimi tendono a diminuire di ampiezza e spostarsi verso frequenze relativamente più alte (4-5 Hz) risalendo verso sud-est, ovvero verso la zona di distacco della frana, fino a scomparire localmente. Tuttavia queste differenze non sono correlate alla geometria del presunto corpo di frana. Le misure MASW indicano in generale valori delle onde S alla superficie dell’ordine di 200 m/s anche se localmente queste velocità possono essere maggiori. Questo suggerisce una profondità dello strato risonante variabile da 5-10 fino a 15-20 metri, che aumenta progressivamente da sud-est verso nord-ovest ovvero verso il piede del corpo di frana. Le stime speditive del Vs30 suggeriscono valori compresi fra 350 e 600 m/s (essenzialmente corrispondenti quindi a suoli di tipo B secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018) con valori relativamente più elevati sui materiali in posto. Le misure di Vp eseguite con la tecnica a rifrazione mettono in evidenza la presenza di una copertura di materiali più scadenti con spessori che non superano qualche metro. La base di questo strato non sembra corrispondere all’interfaccia risonante identificata dalla curve H/V.

Figura 6. Sintesi delle misure effettuate a Palagano. Le zone cerchiate in rosso nella parte superiore della figura ed indicate rispettivamente come “Palagano Esterna”, “Palagano 1”, “Palagano 2”, “Palagano 3”, “Palagano 5” e “Palagano 6” denotano le posizioni dei profili di velocità delle onde S dedotti dall’inversione congiunta delle misure MASW ed H/V e giudicate rappresentative per la zona

3.4 Inversione congiunta delle curve di dispersione ed H/V

Come si è visto, l’esame esplorativo delle curve di dispersione e delle curve H/V non mostra la presenza di possibili transizioni significative nella parte più superficiale dell’area indagata. Questo implica la necessità di definire almeno in via approssimata la posizione del substrato dove applicare il moto sismico di riferimento e valutare gli effetti della risposta sismica locale. Inoltre, allo scopo di eseguire l’analisi di risposta sismica locale è necessario vincolare il profilo di velocità delle onde di taglio nelle diverse parti dell’area di studio.

Sono state quindi eseguite delle inversioni congiunte relative alle curve di dispersione in figura 4 ed alle curve H/V corrispondenti, utilizzando una procedura agli Algoritmi Genetici (p.es., Picozzi et al., 2007; Albarello et al., 2011) che permette di gestire la marcata non linearità del problema consentendo, nel contempo, di stimare le incertezze relative ai risultati ottenuti. Quest’ultimo punto è di estrema importanza per la valutazione della risposta sismica locale in chiave di sicurezza sismica in quanto permette di effettuare valutazioni conservative della risposta sismica locale. Il metodo è basato sull’assunzione di una configurazione del sottosuolo essenzialmente 1D almeno alla scala delle misure effettuate localmente (in pratica dello stendimento MASW considerato). Le misure tomografiche in onde P condotte in questo studio confermano la validità dell’ipotesi in tutte e tre le zone oggetto di studio.

Nel complesso sono state eseguite inversioni congiunte relativamente ai siti cerchiati in rosso nelle figure 4-6. In particolare, si tratta di 3 punti a Saltino, 2 a Montefiorino e 5 a Palagano. Una delle inversioni (Palagano 3) è stata effettuata considerando la sola curva H/V. Un esempio dei risultati prodotti dalle inversioni è riportato in Figura 7. Per ogni sito, la procedura di inversione è stata eseguita almeno 10 volte in modo da esplorare in modo più completo lo spettro delle possibili soluzioni. I risultati delle inversioni eseguite sono riportati nell’Allegato 2. Come si vede, l’impiego dell’approccio qui considerato, consente anche una stima di massima del livello di incertezza associato alle stime del profilo di Vs infine determinato. Questo elemento è assai importante ai fini di una stima cautelativa dei possibili effetti di amplificazione stratigrafica indotti dalle coperture nell’area di studio.

In generale, al netto delle notevoli incertezze relative ai modelli sismostratigrafici prodotti dalle inversioni, in tutte le zone sembra possibile collocare il substrato sismico (Vs>800 m/s) a profondità superiori ai 40 m (40-90 m), indicativamente, e quindi al di sotto dei livelli raggiungibili con misure standard in foro. Le profondità maggiori sembrano riscontrabili nell’area di Palagano (a nord-est della frana) con profondità che raggiungono almeno i 60 metri. Coerentemente con le interpretazioni speditive, le inversioni mostrano la presenza di una transizione significativa nella rigidezza dei terreni a profondità che variano dai 10 ai 20 metri e sono più pronunciate nell’aree di Palagano e Saltino. Questa discontinuità è presente in tutte le aree (anche all’esterno del corpo di frana) e potrebbe ospitare la superficie di scivolamento delle frane individuate come attive.

4. Analisi della Risposta sismica locale (1D)

A partire dai risultati delle indagini effettuate fino a questo punto è stata quindi eseguita una valutazione della risposta sismica locale nell’area di studio. La procedura di calcolo è quella lineare equivalente implementata nel codice di calcolo STRATA (Rathje e Kottke, 2013). L’uso di un codice di questo genere è giustificato dalla sismicità relativamente bassa dell’area e dal carattere grossolano dei sedimenti presenti che non sembrano potenzialmente in grado di innescare fenomeni di marcata non-linearità non gestibili attraverso questo tipo di modello di calcolo.

Un importante vantaggio legato a questo codice di calcolo è la possibilità che esso offre di gestire le significative incertezze presenti nei dati di modellazione (moto di riferimento, profilo di Vs, curve di smorzamento e riduzione del modulo di taglio) permettendo di fornire stime adeguatamente conservative degli spettri di scuotimento attesi.

Il calcolo della risposta sismica locale è stato effettuato per tutti i siti per i quali è stato ricavato un profilo di velocità (vedi paragrafo precedente). Il moto di riferimento prescelto è costituito per ogni sito dai tre accelerogrammi forniti dalla Regione Emilia Romagna per l’area di studio (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica#section-2). Si tratta di tre accelerogrammi compatibili con la pericolosità locale relativa ad una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. Gli accelerogrammi sono relativi ad un terreno di riferimento (affiorante) caratterizzato da valori di Valori delle velocità di propagazione delle onde S almeno pari a 800 m/s.

Figura 7.   Risultati dell’inversione congiunta della curva di dispersione sperimentale (in blu nel riquadro in alto a sinistra) e della curva H/V (in blu in alto a destra) relative al sito Palagano 5 (vedi Figura 6). Le curve in rosso indicano il risultato di migliore adattamento. Nel riquadro in basso a sinistra è riportato (in rosso) il migliore profilo di velocità delle onde, corrispondente al valore di disaccordo minimo (punto rosso nel riquadro in basso a destra). Gli altri punti nella figura in basso a destra corrispondono alle curve in verde del grafico in basso a sinistra. Tutte le curve in verde contengono i valori corrispondenti alle configurazioni giudicate comunque ‘compatibili’ con le osservazioni (ovvero con un disaccordo entro il doppio del minimo assoluto). Le curve nere nel riquadro in basso a sinistra limitano gli intervalli di confidenza (incertezza) associati ai valori di Vs alle varie profondità. La linea verticale azzurra nello stesso grafico indica gli 800 m/s.

La modellazione è stata effettuata applicando ad ogni sito il profilo di velocità ricavato dall’inversione e consentendo variazioni stocastiche del profilo stesso all’interno degli intervalli di confidenza dedotti dall’inversione. Per ottenere una stima conservativa della risposta sismica locale, il basamento sismico è stato collocato alla profondità minima fra quelle compatibili con i risultati delle inversioni congiunte (vedi Allegato 2). Per quanto riguarda le curve di smorzamento e di riduzione del modulo di taglio, dato il carattere grossolano dei materiali presenti nel sottosuolo dell’area indagata, per la caratterizzazione delle curve di smorzamento e riduzione del modulo di taglio si è fatto riferimento alle curve di letteratura proposte da Rollins et al. (1998).

Le ampie incertezze relative a queste curve sono state modellate utilizzando la forma e la parametrizzazione proposta da Darendeli (2001). Per ogni sito sono state effettuate 50 simulazioni per ciascun accelerogramma.

Allo scopo di ottenere stime conservative degli spettri di risposta, si è deciso di adottare per ogni sito lo spettro di risposta caratterizzato da una probabilità di eccedenza del 10% e quindi compatibile con le stime di pericolosità sismica (relative ad una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). Oltre agli spettri di risposta in accelerazione dalle simulazioni numeriche è anche possibile dedurre i profili del valore di massima deformazione lungo la colonna stratigrafica analizzata (Fig.9).  Questo profilo aiuta a definire la parte più deformabile della struttura stratigrafica permettendo di identificare la parte del materiale in frana potenzialmente attivabile in caso di terremoto.

Figura 8. Popolazione degli spettri di risposta visco-elastici (5% di smorzamento) alla superficie di campagna per il sito Palagano 5 (Figura 6) utilizzando i profili di velocità in Figura 7.  La linea blu continua indica la mediana (50° percentile) della popolazione delle curve ottenute dalle 150 simulazioni (50 per ogni accelerogramma) mentre i due andamenti tratteggiati corrispondono rispettivamente al 16° e 84° percentile della stessa popolazione

PGA e PGV

I risultati ottenuti mediante queste analisi sono riportati in forma completa nell’Allegato 3. La Tabella 1 sintetizza i risultati ottenuti per i valori di PGA e PGV (alla superficie) nei diversi siti di misura. Laddove il valore di PGA è costante per ogni località, il valore di PGV varia nei singoli accelerogrammi. Per valore di PGV in input si è quindi considerato il valore caratterizzato da una probabilità di eccedenza del 10% stimato dai tre valori di PGV nell’assunzione che seguano una distribuzione log normale.

Massima deformazione co-sismica

Nella modellazione sono stati anche calcolati i profili di massima deformazione lungo le diverse colonne stratigrafiche (Allegato 4). Anche in questo caso, i valori si riferiscono alla deformazione caratterizzata da una probabilità di eccedenza del 10%. La figura 10 sintetizza i risultati ottenuti per Saltino. In questo caso si vede come all’interno della frana i valori di deformazione attesa varino grandemente (da 0.16% a 0.06%). Nel punto Saltino 1, la deformazione è massima e sembra coinvolgere spessori che raggiungono i 20-30 m (superficie di scorrimento?). In Saltino 1, la deformazione maggiore si concentra entro i 20 m ma con una ampiezza confrontabile con il punto esterno alla frana (Saltino Esterno). In questo sito sembra esistere uno strato meno resistente con uno spessore che non supera i 10 m.

Figura 9. Popolazione dei profili di deformazione per il sito Palagano 5 (Figura 6) utilizzando i profili di velocità in Figura 7.  La linea blu continua indica la mediana (50° percentile) della popolazione delle curve ottenute dalle 150 simulazioni (50 per ogni accelerogramma) mentre i due andamenti tratteggiati corrispondono rispettivamente al 16° e 84° percentile della stessa popolazione. Come si vede, la parte più deformabile della struttura si colloca entro i 20 metri dal piano campagna con valori massimi fra 5 e 10 metri di profondità.

Tabella 1. Risultati dell’analisi di risposta sismica locale 1D nei siti di misura (Fig. 4, 5 6). ‘Ampl’ indica il rapporto di amplificazione fra il moto in input (alla superficie) ed il moto atteso alla superfice della colonna stratigrafica considerata.

In Figura 11 sono sintetizzati i risultati ottenuti per la frana di Montefiorino. In questo caso i valori di deformazione sono molto più bassi che nel caso di Saltino (non superano 0.05%) e non si mettono in evidenza differenze significative fra l’esterno e l’interno del presunto corpo di frana e non si evidenziano brusche variazioni di deformazione associabili a possibili superfici di scorrimento. Le massime deformazioni si concentrano comunque entro i 15 m di spessore.

Figura 10. Andamento della deformazione massima per i punti di misura relativi alla frana di Saltino (Fig.4).

Nella Figura 12 sono confrontati i risultati ottenuti per la frana di Palagano. In questo caso si raggiungono valori elevati della deformazione soprattutto nei punti al piede della frana (Palagano 1 e Palagano 3 in particolare) dove la zona più deformata raggiunge spessori dell’ordine di 20-25 m. Con la sola accezione del punto Palagano 6 (collocato nella zona di distacco), il livello di deformazione diminuisce fortemente nelle parti più a monte fino a diventare confrontabile con quelli ottenuti all’esterno del corpo di frana. In questi punti non esistono più transizioni significative che possano indicare la profondità del corpo di frana. Nel punto Palagano 6 la deformazione torna ad essere elevata ma si concentra nei primi 5 metri suggerendo la possibile presenza di una copertura potenzialmente mobilizzabile. Questa copertura maggiormente deformabile sembra esistere anche nei siti più a valle (Palagano 2 e Palagano 3).

Figura 11. Andamento della deformazione massima per i punti di misura relativi alla frana di Montefiorino (Fig.5).

Figura 12. Andamento della deformazione massima per i punti di misura relativi alla frana di Palagano (Fig.6).

Profilo di Vs

La modellazione numerica ha anche permesso di calcolare i valori di Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) compatibili con il massimo livello di deformazione raggiunto in fase co-sismica. In questo caso si è scelto di considerare come rappresentativo il valore mediano fra quelli ottenuti dalle simulazioni allo scopo di evitare stime sotto-conservative legate a rigidezze maggiori ottenute dalla simulazione.

In figura 13 vengono mostrati i profili di Vs per i punti di misura della località Saltino. Si nota la presenza di un forte aumento del gradiente di velocità a profondità di circa 20 metri (Saltino 1) e 30 metri circa (Saltino 2) all’interno del corpo di frana. Un brusco salto di velocità sembra esistere anche all’esterno del corpo di frana ad una profondità di circa 10 m. Le velocità all’interno del presunto corpo di frana sembrano differenti nei due punti di misura: più bassi nel sito di Saltino 1 (circa 150 m/s) e più alte nel punto Saltino 2 (250-300 m/s). Il materiale in posto mostra valori di Vs compresi fra 500 e 700 m/s.

Molto più graduale è l’aumento di Vs nella località di Montefiorino (Fig.14) ed omogeneo sia all’interno che all’esterno del presunto corpo di frana. In tutti e tre i siti sembra esistere una variazione del gradiente di velocità attorno ai 20m.

La situazione di Palagano (Fig.15) sembra più articolata. I risultati delle inversioni mettono in evidenza un primo aumento del gradiente di velocità a bassa profondità (5-10 m) comune a tutti i punti di misura. Un secondo aumento dei valori di Vs si manifesta anche attorno ai 20m di profondità: questo secondo aumento è più marcato nei punti di Palagano 2, Palagano 3 e Palagano 5 ed è assente fuori del corpo di frana. Nel presunto corpo di frana i valori di Vs minori si trovano al piede del corpo di frana nei punti Palagano 2 e Palagano 3 (attorno ai 200 m/s). Questi valori salgono a circa 350 m/s più a monte. Il presunto materiale in posto raggiunge valori compresi fra 500 e 700 m/s.

Figura 13. Andamento dei valori di velocità delle onde di taglio per i punti di misura relativi alla frana di Saltino (Fig.4).

Figura 14. Andamento dei valori di velocità delle onde di taglio per i punti di misura relativi alla località di Montefiorino (Fig.4).

Figura 15. Andamento dei valori di velocità delle onde di taglio per i punti di misura relativi alla località di Palagano (Fig.6).

Profilo del rapporto di smorzamento

Le figure 16, 17 e 18 mostrano invece i profili del rapporto di smorzamento ottenuti nei diversi punti di misura (Figure 4, 5 e 6) delle tre località. I valori relativi sono riportati nell’Allegato 6.

Figura 16. Andamento dei valori dello smorzamento (in %) per i punti di misura relativi alla località di Saltino (Fig.4).

Figura 17. Andamento dei valori dello smorzamento (in %) per i punti di misura relativi alla località di Montefiorino (Fig.5).

Figura 18. Andamento dei valori dello smorzamento (in %) per i punti di misura relativi alla località di Montefiorino (Fig.6).

Stima degli spettri di risposta e dei Fattori di Amplificazione

I risultati relativi alle stime degli spettri di risposta elastici con smorzamento al 5% sono riportati nell’Allegato 7.  Lo spettro di risposta di riferimento (al basamento sismico affiorante) è quello corrispondente al 90° percentile (probabilità di eccedenza del 10%) della popolazione dei diversi spettri di risposta relativi al moto di input utilizzato per la località. Allo stesso modo è stato ottenuto lo spettro di risposta alla superficie per ogni sito di misura nelle diverse località. Le figure 19, 20 e 21 mostrano le forme di questi spettri. I rispettivi valori di FA per i diversi siti sono riportati in Tabella 2.

Figura 19. Spettri di risposta relativi al sito di Saltino per i punti di misura in Figura 4

Figura 20. Spettri di risposta relativi al sito di Montefiorino per i punti di misura in Figura 5

Accelerogrammi di riferimento

Per ciascun punto di misura è stato identificato un accelerogramma di riferimento. Fra tutti quelli generati dalle simulazioni numeriche si è scelto per ogni sito quello caratterizzato da uno spettro di risposta più simile allo spettro considerato rappresentativo del sito (si veda in proposito l’Allegato 5). I valori di accelerazione sono riportati (in frazioni di g) nell’Allegato 8.

Figura 21. Spettri di risposta relativi al sito di Palagano per i punti di misura in Figura 6

Tabella 2. Fattori di amplificazione, intensità di Housner (in m) alla superficie (I) ed al basamento affiorante (Io) nei tre intervalli di periodo 0-0.5, 0.5-1 e 0.5-1.5 per i siti di misura nelle località di Saltino (Fig.4), Montefiorino (Fig.5) e Palagano (Fig.6).

5. Caratteristiche dei corpi di frana dedotte dai risultati della modellazione 1D

A partire dai risultati ottenuti dalle analisi condotte fino a questo punto è possibile trarre alcune conclusioni riguardo alle caratteristiche geometriche e sismiche dei corpi di frana esaminati nelle tre località di Saltino, Montefiorino e Palagano.

Saltino

Nei due punti di misura relativi al presunto corpo di frana si evidenzia una variazione del gradiente di velocità delle onde di taglio che nell’intervallo di profondità compreso fra 15 e 30 m porta le velocità dai valori inferiori a 300 m/s a valori superiori ai 500 m/s per poi crescere con maggiore gradualità. Anche la massima deformazione co-sismica e il massimo smorzamento si raggiungono a profondità inferiori ai 20 m. Gli andamenti di questi parametri nel sito posto presumibilmente all’esterno del corpo di frana sono marcatamente diversi con una transizione importante (analoga a quella degli altri due siti) a profondità più modeste (attorno ai 10 m di profondità). Va notato che i valori di Vs in tutti e tre i siti si attestano sui 200 m/s nei primi 10 metri per poi salire in modo più o meno graduale e raggiungere i 600 m/s a profondità superiori a 30 m.  Si potrebbe ipotizzare la presenza generale di uno strato superficiale di materiale detritico o di riporto con spessori inferiori ai 10 m. Il materiale soggiacente è in generale caratterizzato da velocità delle onde S dell’ordine dei 600 m/s. In corrispondenza del corpo di frana, questo materiale è stato mobilizzato degradando le sue proprietà meccaniche (in modo eterogeneo nelle diverse parti della frana) fino ad una profondità dell’ordine dei 15-20 m, dove si sviluppano più superfici di scorrimento che accomodano il movimento franoso.

Montefiorino

La situazione di Montefiorino appare assi diversa da quella di Saltino, con una sostanziale omogeneità del sottosuolo che sembra caratterizzato da un continuo miglioramento delle proprietà meccaniche sia all’interno che all’esterno del corpo di frana presunto. Attorno ai 15 metri di profondità sembra esistere una variazione del gradiente di Vs suggerendo la presenza di una transizione fra materiali con caratteristiche differenti rispetto al materiale sottostante, che potrebbe rappresentare una potenziale superficie di scivolamento in caso di terremoto.

Palagano

La situazione di Palagano appare più articolata di quelle di Saltino e Montefiorino. Tutti i siti mostrano un marcato aumento del gradiente di velocità attorno alla profondità di 5 m dal piano campagna, sia all’esterno che all’interno del presunto corpo di frana. Potrebbe trattarsi di una copertura detritica incoerente comune a tutta l’area. Un secondo marcato aumento del gradiente di Vs si verifica nei soli punti inclusi nel corpo di frana ad una profondità compresa fra 15 e 25 m dal piano campagna.  Al di sotto di questa profondità, i valori di Vs si attestano su valori comunque superiori a 450-500 m/s. Questa transizione potrebbe corrispondere alla base di un corpo di frana che ha rimaneggiato variamente il materiale coinvolto che si presenta con valori di Vs eterogenei. In particolare, la parte più rimaneggiata sembra coinvolgere soprattutto il piede della frana con maggiori spessori di materiale coinvolto (20-25 m). Nella parte più a monte il livello di rimaneggiamento è minore e raggiunge spessori minori (15-20m). Più in profondità sembra esistere (in tutta l’area) una ulteriore transizione che presenta marcate differenze nelle diverse parti dell’area: attorno ai 70 m al piede della frana e attorno ai 30-40 m più a monte. Al di sotto di queste profondità valori di Vs superano i 700 m/s. Si potrebbe ipotizzare la presenza di un corpo di frana di dimensioni maggiori all’interno del quale si è sviluppata una frana secondaria che è quella cartografata in questo studio. Questa ipotesi è in linea con le caratteristiche generali dell’area di studio che vede la presenza di numerose frane nelle immediate vicinanze di quella oggetto di studio.

6.  Analisi della Risposta sismica locale (2D)

In generale, i contrasti di impedenza rilevati alla base dei presunti corpi di frana sono relativamente ridotti. Quindi sembra poco probabile il verificarsi di possibili effetti di intrappolamento 2D all’interno dei corpi di frana identificati. Tuttavia, nell’area sono presenti forti gradienti topografici che potrebbero indurre effetti di focalizzazione o conversione di fase non trascurabili e quindi produrre una potenziale sottovalutazione dell’entità dei fenomeni sismici prodotta dall’impiego di un semplice approccio 1D. E’ quindi stata comunque eseguita un’analisi dei possibili effetti 2D mediante modellazione numerica agli Elementi Finiti in campo lineare-equivalente.

I calcoli sono stati effettuati mediante il codice LSR-2D prodotto dalla ditta STACEC (http://www.stacec.com/) e rappresenta un’implementazione evoluta della procedura lineare-equivalente inizialmente proposta da Hudson et al. (1994) nell’implementazione QUAD4M. Per ottenere la massima compatibilità con le analisi 1D effettuate, le curve di degrado e smorzamento per i materiali presenti sono state le stesse di quelle utilizzate nella modellazione 1D. La modellazione ha riguardato sezioni longitudinali del corpo di frana lungo la direzione del massimo gradiente topografico. Il moto di riferimento è quello costituito dai tre accelerogrammi (nella sola componente orizzontale) utilizzati per la modellazione 1D delle tre località.  Le geometrie dei diversi corpi geologici ed i valori di Vs assegnati sono stati dedotti dai risultati della modellazione 1D.

A differenza delle modellazioni 1D, la modellazione per i diversi punti di misura è stata iterata tre volte (una per ognuno degli accelerogrammi di riferimento utilizzati) ma senza variare stocasticamente le caratteristiche del modello. In queste condizioni, i valori delle diverse grandezze rappresentative della risposta sismica locale dei diversi punti di misura (spettri di risposta, fattori di amplificazione, ecc.) sono quelle associate alla media dei valori ottenuti per i diversi moti di riferimento. In questo senso la scelta è meno conservativa di quella operata nel caso delle modellazioni 1D. Va tenuto comunque in considerazione che le semplificazioni delle caratteristiche stratigrafiche, rese necessarie dalla maggiore complessità dei calcoli, tendono a sovrastimare l’entità dei contrasti di impedenza sismica e qui aumentare i possibili effetti di risonanza.

Tutti i risultati relativi alle modellazioni 2D effettuate sono riportati in Allegato 9. Nel seguito viene riportata solo una breve sintesi dei risultati ottenuti.

Prima di passare all’esame dei singoli siti vale la pena di valutare la portata complessiva degli effetti 2D confrontando i risultati ottenuti nella modellazione 1D con quelli della modellazione 2D in termini di valori di FA ottenuti nel diversi punti di misura (Tabella 3).

Tabella 3. Confronto fra i fattori amplificazione ottenuti mediante la modellazione 1D e quella 2D.

Il confronto dei dati in tabella è di particolare interesse in quanto non dipende dalla diversa scelta del percentile utilizzato per rappresentare gli spettri di risposta del moto di riferimento e del moto alla superficie (90° percentile nel caso della modellazione 1D e 50° nel caso della modellazione 2D: più conservativo il primo e meno il secondo). Si vede che in circa la metà dei casi le stime di amplificazione prodotte dalla modellazione 2D sono meno gravose di quelle 1D. Anche nel caso in cui le stime 2D risultano più gravose, le differenze percentuali non superano il 20% con la sola eccezione dei uno dei due punti di controllo di Montefiorino.

6.1 Saltino

La geometria del modello utilizzato è riportato in Figura 22. I dettagli del modello sono riportati in Allegato 9 in forma di una specifica relazione descrittiva nel formato previsto dal codice di calcolo adottato.

Figura 22. Modello 2D della frana di Saltino. Il modello ha la stessa scala nelle direzioni verticale ed orizzontale. Il moto di riferimento (relativo alla sola componente orizzontale del moto) è applicato alla base del modello. I punti in rosso indicano i punti di misura per i quali vengono forniti i valori numerici dello spettro di risposta e relativi fattori di amplificazione.

Nella Tabella 4, sono sintetizzati i valori dei valoro di PGA (in g) e dell’amplificazione relativi ai tre punti di interesse (Saltino 1, Saltino 2 e Saltino Centro frana) per i tre accelerogrammi considerati. Si vede come i massimi effetti di amplificazione si manifestino al centro ed al piede della frana.

Tabella 4. Valori di PGA (in g) relativi ai tre punti in Figura 22 dedotti dalla modellazione 2D

Questi effetti 2D sono ancora più evidenti quando viene valutato il livello totale di deformazione co-sismica (Figura 23). Si vede come la deformazione massima sia spostata verso il centro della frana e riguardi essenzialmente una profondità attorno ai 10-20 m, raggiungendo valori massimi dell’ordine di 0.17% (Figura 24). Un analogo andamento è mostrato dallo smorzamento, con valori che superano il 10% (Figura 25).

Figura 23. Distribuzione del valore medio (fra i tre accelerogrammi) della deformazione massima co-sismica per la frana di Saltino secondo la modellazione 2D. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Figura 24. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) della massima deformazione co-sismica per il sito di Saltino in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 22). Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Figura 24. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) dello smorzamento massimo in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 22). Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Le figure 25, 26 e 27 seguenti, mostrano gli spettri di risposta ottenuti per i tre punti in rosso della figura 22. Si vede come gli effetti di massima amplificazione si sviluppino al centro ed al piede della frana e riguardino essenzialmente il dominio dei periodi più lunghi. I valori numerici dei diversi spettri di risposta sono riportati nell’Allegato 9, mentre la Tabella 5 riporta i valori relativi alle intensità di Housner calcolate per gli spettri di risposta medi.

Tabella 5. Fattori di amplificazione, intensità di Housner (in m) alla superficie (I) ed al basamento affiorante (Io) nei tre intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.5-1 e 0.-1.5 ottenuti dalla modellazione 2D per i siti di misura nei punti località di Saltino (Fig.22)

Figura 25. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per il sito Saltino 2 in figura 22 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 26. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per il sito Saltino Centro Frana in figura 22 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 27. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per il sito Saltino 1 in figura 22 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

6.2 Montefiorino

La geometria del modello utilizzato è riportato in Figura 28. I dettagli del modello sono riportati in Allegato 9 in forma di una specifica relazione descrittiva nel formato previsto dal codice di calcolo adottato.

Figura 28. Modello 2D della frana di Montefiorino. Il modello ha la stessa scala nelle direzioni verticale ed orizzontale. Il moto di riferimento (relativo alla sola componente orizzontale del moto) è applicato alla base del modello. I punti in rosso (P2, P4, P6, P8) indicano i punti di misura per i quali vengono forniti i valori numerici dello spettro di risposta e relativi fattori di amplificazione.

Nella Tabella 6, sono sintetizzati i valori di PGA (in g) e dell’amplificazione relativi ai quattro punti di interesse P(2), P(4), P(6) e P(8) (Fig.28) per i tre accelerogrammi considerati.

Tabella 6. Valori di PGA (in g) relativi ai punti in Figura 28 dedotti dalla modellazione 2D

In Figura 29 si vede come anche il livello di deformazione co-sismica sia relativamente omogeneo e riguardi essenzialmente una profondità attorno ai 10-15 m, raggiungendo valori massimi dell’ordine di 0.07%. Un analogo andamento è mostrato dallo smorzamento con valori che raggiungono al massimo valori del 9% (Figura 31).

Figura 29. Distribuzione del valore medio (fra i tre accelerogrammi) della deformazione massima co-sismica per la frana di Montefiorino secondo la modellazione 2D. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Figura 30. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) della massima deformazione co-sismica in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 28) nella frana di Montefiorino. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Figura 31. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) del massimo smorzamento in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 28) nella frana di Montefiorino. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Le Figure 32, 33, 34 e 35 seguenti, mostrano gli spettri di risposta ottenuti per i tre punti in rosso della figura 28. I valori numerici dei diversi spettri di risposta sono riportati nell’Allegato 9, mentre la Tabella 7 riporta i valori relativi alle intensità di Housner calcolate per gli spettri di risposta medi.

Tabella 7. Fattori di amplificazione, intensità di Housner (in m) alla superficie (I) ed al basamento affiorante (Io) nei tre intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.5-1 e 0.5-1.5 ottenuti dalla modellazione 2D per i siti di misura nei punti località di Montefiorino (Fig.28)

Figura 32. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Montefiorino relativamente al punto P(2) in figura 28 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 33. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Montefiorino relativamente al punto P(4) in figura 28 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 34. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Montefiorino relativamente al punto P(6) in figura 28 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 35. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Montefiorino relativamente al punto P(8) in figura 28 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

6.3 Palagano

La geometria del modello utilizzato è riportata in Figura 36. I dettagli del modello sono riportati in Allegato 9 in forma di una specifica relazione descrittiva nel formato previsto dal codice di calcolo adottato.

Figura 36. Modello 2D della frana di Palagano. Il modello ha la stessa scala nelle direzioni verticale ed orizzontale. Il moto di riferimento (relativo alla sola componente orizzontale del moto) è applicato alla base del modello. I punti in rosso (P2, P4, P6, P8) indicano i punti di misura per i quali vengono forniti i valori numerici dello spettro di risposta e relativi fattori di amplificazione.

Figura 37. Distribuzione del valore medio (fra i tre accelerogrammi) della deformazione massima co-sismica per la frana di Palagano secondo la modellazione 2D. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

In Figura 37 si vede come anche il livello di deformazione co-sismica sia relativamente omogeneo, con valori massimi raggiunti in corrispondenza delle variazioni di pendio. I valori di massima deformazione si raggiungono essenzialmente ad una profondità attorno ai 20-30 m, raggiungendo valori dell’ordine di 0.06% (Figura 37). Un analogo andamento è mostrato dallo smorzamento, con valori che raggiungono al massimo valori del 8.0% (Figura 39).

Figura 38. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) della massima deformazione co-sismica in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 35) nella frana di Palagano. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Figura 39. Profilo del valore medio (fra i diversi accelerogrammi) del massimo smorzamento in corrispondenza della colonna di controllo (in Figura 36) nella frana di Palagano. Le profondità sono date rispetto alla base del profilo topografico

Nella Tabella 8, sono sintetizzati i valori di PGA (in g) e dell’amplificazione relativi ai tre punti di interesse Palagano 6, Palagano 5, Palagano 1-2 e Palagano 3 (Fig.36) per i tre accelerogrammi considerati.

Tabella 8. Valori di PGA (in g) relativi ai punti in Figura 36 dedotti dalla modellazione 2D

Le Figure 40, 41, 42 e 43 seguenti, mostrano gli spettri di risposta ottenuti per i tre punti in rosso della figura 36. I valori numerici dei diversi spettri di risposta sono riportati nell’Allegato 9, mentre la Tabella 8 riporta i valori relativi alle intensità di Housner calcolate per gli spettri di risposta medi.

Tabella 9. Fattori di amplificazione, intensità di Housner (in m) alla superficie (I) ed al basamento affiorante (Io) nei tre intervalli di periodo 0-0.5, 0.5-1 e 1-1.5 s ottenuti dalla modellazione 2D per i siti di misura nei punti località di Palagano (Fig.36)

Figura 40. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Palagano relativamente al punto Palagano 6 in figura 36 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 41. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Palagano relativamente al punto Palagano 5 in figura 36 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 42. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Palagano relativamente al punto Palagano 1-2 in figura 36 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Figura 43. Spettri di risposta relativi ai tre accelerogrammi di riferimento per Palagano relativamente al punto Palagano 3 in figura 36 (in grigio). Vengono anche riportati lo spettro medio del moto di riferimento (in verde) e quello di risposta medio per i tre accelerogrammi (in rosso).

Bibliografia

Albarello D., Gargani F., 2010. Providing NEHRP soil classification from the direct interpretation of effective Rayleigh waves dispersion curves. Bull.Seism.Soc.Am., 100, 6, pp. 3284–3294, doi: 10.1785/0120100052

Albarello D., Castellaro S., 2011. Tecniche sismiche passive. Ingegneria Sismica, Anno XXVII, 2 (Suppl.), 32-63

Albarello D., Cesi C., Eulilli V., Guerrini F., Lunedei E., Paolucci E., Pileggi D., Puzzilli L.M., 2011. The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged by the 26th April 2009 l'Aquila (Italy) earthquake, Boll.Geofis.Teor.Appl., 52, 3, 513-538, DOI 10.4430/bgta0013

Albarello D., Socco V.L., Picozzi M., Foti S., 2015. Seismic Hazard and land management policies in Italy: the role of seismic investigations. First Break, 33, 87-93

Bard P. Y., Bouchon M., 1985: The two-dimensional resonance of sediment-filled valleys, Bull. Seis. Soc. Am, 75, N. 2, 519-541.

Bard P. Y., Gariel J. C., 1986: The seismic response of two-dimensional sedimentary deposits with large vertical velocity gradient. Bull. Seis. Soc. Am., 76, 343-346.

D’Amico V., Picozzi M., Baliva F. and Albarello D., 2008, Ambient Noise Measurements for Preliminary Site-Effects Characterization in the Urban Area of Florence. Bull.Seism.Soc.Am., Vol. 98, No. 3, pp. 1373–1388, June 2008, doi: 10.1785/0120070231

Darendeli M.B, 2001. Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves. PhD thesis, The University of Texas, Austin, 2001.

Foti S., Parolai S., Albarello D., Picozzi M., 2011, Application of Surface wave methods for seismic site characterization. Surv. Geophys., 32, 6, 777-825, DOI 10.1007/s10712-011-9134-2

Hudson, M., Idriss, I.M., and Beikae, M. 1994. (1994) "QUAD4M - A computer program to evaluate the seismic response of soil structures using finite element procedures and incorporating a compliant base." Davis, CA: Center for Geotechnical Modeling, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, CA

Paolucci E., Albarello D., D'Amico S., Lunedei E., Martelli L., Mucciarelli M., Pileggi D. (2015) - A large scale ambient vibration survey in the area damaged by May-June 2012 seismic sequence in Emilia Romagna, Italy. Bull. Earthquake Eng., 13(11): 3187-3206, DOI: 10.1007/s10518-015-9767-5

Picozzi M., Albarello D., 2007. Combining Genetic and Linearized algorithms for a two-step joint inversion of Rayleigh wave dispersion and H/V spectral ratio curves. Geophys.J.Int., 169, 189–200

Pileggi D., Rossi D., Lunedei E., Albarello D., 2011. Seismic characterization of rigid sites in the ITACA database by ambient vibration monitoring and geological surveys. Bull.Earthq.Eng., 9, 6, 1839-1854, DOI 10.1007/s10518-011-9292-0

Rathje E.M., Kottke A., 2013: Strata. Disponibile in  http://nees.org/resources/strata

Rollins K.M., Evans M.D., Diehl N.B., Daily W.D., 1998. Shear Modulus and damping relationships for gravels. J. Geotech. Geoenviron. Eng. 1998.124:396-405.

Van Impe W.F., Squeglia N., 1997. Proprietà geotecniche dei rifiuti solidi urbani. Hevelius Ed., Benevento, 94 pp.

Allegato 1

Rapporti relative alla analisi delle misure H/V condotte nelle tre aree di studio

Allegato 2

Sintesi dei risultati ottenuti dall’inversione congiunta delle curve H/V e di dispersione relative ai siti delle tre aree di studio (aree cerchiate in rosso nelle figure 4, 5 e 6). In ogni figura sono riportati i risultati dell’inversione congiunta della curva di dispersione sperimentale (in blu nel riquadro in alto a sinistra) e della curva H/V (in blu in alto a destra) relative al sito corrispondente. Le curve in rosso indicano il risultato di migliore adattamento. Nel riquadro in basso a sinistra è riportato (in rosso) il migliore profilo di velocità delle onde e corrispondente al valore di disaccordo minimo (punto rosso nel riquadro in basso a destra). Gli altri punti nella figura in basso a destra corrispondono alle curve in verde del grafico in basso a sinistra. Tutte le curve in verde i valori corrispondenti alle configurazioni giudicate comunque ‘compatibili’ con le osservazioni (ovvero con un disaccordo entro il doppio del minimo assoluto). Le curve nere nel riquadro in basso a sinistra limitano gli intervalli di confidenza (incertezza) associati ai valori di Vs alle varie profondità. La linea verticale azzurra nello stesso grafico indica gli 800 m/s.

Allegato 3

Risultati completi delle simulazioni numeriche condotte mediante il codice STRATA per i siti delle tre aree di studio (aree cerchiate in rosso nelle figure 4, 5 e 6). I risultati sono riportati nella forma del foglio di calcolo del programma STRATA

Allegato 4

Nel foglio EXCEL nell’allegato sono riportati gli andamenti con la profondità della massima deformazione co-sismica ottenuti considerando la modellazione numerica dei profili sismo-stratigrafici relativi per i diversi punti di misura nelle tre località (aree cerchiate in rosso nelle figure 4, 5 e 6). La deformazione è espressa in percentuale e fa riferimento a valori caratterizzati da una probabilità di eccedenza del 10%.

Allegato 5

Nel foglio EXCEL nell’allegato sono riportati gli andamenti con la profondità della massima deformazione co-sismica ottenuta considerando la modellazione numerica dei profili sismo-stratigrafici relativi ai diversi punti di misura nelle tre località (aree cerchiate in rosso nelle figure 4, 5 e 6). La velocità è espressa in m/s e fa riferimento alla mediana dei valori ottenuti dalla modellazione.

Allegato 6

Nel foglio EXCEL nell’allegato sono riportati gli andamenti con la profondità del rapporto di smorzamento co-sismico (%) ottenuto considerando la modellazione numerica dei profili sismo-stratigrafici relativi per i diversi punti di misura nelle tre località (aree cerchiate in rosso nelle figure 4, 5 e 6). La velocità è espressa in m/s e fa riferimento alla mediana dei valori ottenuti dalla modellazione.

Allegato 7

Nel foglio EXCEL nell’allegato sono riportati gli spettri di risposta elastici (smorzamento al 5%) e la stima dell’intensità di Housner e dei fattori di amplificazione (FA) nei tre intervalli di periodo 0-0.5, 0.5-1 e 1-1.5. Per ogni sito di misura delle tre località considerate (Figure 4, 5 e 6) vengono riportati gli spettri di risposta corrispondenti al 90° percentile della popolazione (probabilità di eccedenza del 10%) sia per quanto riguarda il moto di input (basamento affiorante) che alla superficie della colonna stratigrafica nei diversi punti di misura. I valori di dell’intensità di Housner (I e Io rispettivamente per il moto alla superficie e quello su basamento affiorante) sono riportati (in m) in una specifica tabella su uno dei fogli EXCEL.

Allegato 8

Nel foglio EXCEL nell’allegato sono riportati gli accelerogrammi (in frazioni dell’accelerazione di gravità g) di riferimento relativamente ai siti di misura delle tre località considerate (Figure 4, 5 e 6).

Allegato 9

Viene raccolta tutta la documentazione relativa alle modellazioni 2D effettuate nelle tre località. Oltre ad una foglio EXCEL di sintesi, per ogni località viene inclusa una relazione di dettaglio riguardo sulla modellazione numerica ed tutti i dati in uscita su file testo.