| Attuazione dell’articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) |  |  |  |  |
| Regione Emilia-Romagna Comune di Forlì |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA Servizio tecnico per analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del territorio del Comune di Forlì - CIG ZE61CC9379 - Determina n. 1339 del 28/06/2017 del Servizio Urbanistica del Comune di Forlì. |  |  |  |  |
| Regione EMILIA-ROMAGNA | Soggetto Realizzatore RTC ING. CHIAUZZI Ing. Chiauzzi Leonardo, Geotema srl, Arch. Manna Marco COLLABORATORI Ing. Ventura Giuseppe, Ing. Digrisolo Andrea |  |  | Data SETTEMBRE 2018 |

1. Introduzione

La presente relazione tecnico-illustrativa riporta la sintesi delle attività svolte nell’ambito dell’incarico denominato “Servizio tecnico per l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del territorio del Comune di Forlì - CIG ZE61CC9379” affidato con Determina n.1339 del 28/06/2017 del Servizio Urbanistica del Comune di Forlì al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) denominato RTC Ing. Chiauzzi composto dall’Ing. Chiauzzi Leonardo (mandatario), dall’Arch. Manna Marco (mandante) e dalla società Geotema srl (mandante) nelle figure professionali del Dott. Minarelli Luca e del Geol. Fazzini Massimiliano. La redazione dell’analisi della CLE del Comune di Forlì ha visto inoltre la partecipazione degli Ing. Ventura Giuseppe e Ing. Digrisolo Andrea quali collaboratori dell’Ing. Chiauzzi Leonardo.

La redazione dello studio di analisi della CLE ha visto inoltre la partecipazione, quali funzionari degli Uffici preposti, dei tecnici:

- Arch. Mara Rubino – Responsabile Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì.

- Dott. Geol. Marcello Arfelli - Responsabile P.O. Unità Acque, Suolo e Protezione Civile - Servizio Ambiente e Protezione Civile nonché RUP e Direttore dell'Esecuzione.

- Dott. Paolo Maestri - Ambito SITL - Servizio sistemi informatici e tecnologie dell'informazione dell' Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (UCRF).

La relazione riporta, unitamente alla descrizione del lavoro eseguito, il commentario delle tavole grafiche in allegato e della struttura di informatizzazione riportata nella cartella “Forlì_S401”. Sono fornite inoltre alcune indicazioni tecnico-operative utili per le prossime attività di aggiornamento del piano comunale (e/o sovracomunale) di protezione civile e di programmazione urbanistica.

Lo studio di analisi della CLE è stato eseguito ai sensi della DGR 573/2016 - Allegato A2 e s.m.i. considerando i criteri indicati nel Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.1755 del 27 aprile 2012 e nei documenti “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) - standard di rappresentazione e archiviazione informatica - versione 3.0.1” pubblicato nel settembre 2015, “Istruzioni per la compilazione delle schede - versione 3.0” e “Manuale per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano - Versione 1.1” pubblicati nel 2016 a cura della Commissione Tecnica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Lo studio di analisi della CLE individua ed analizza le strutture (edifici, aree e connessioni viarie) necessarie alla gestione dell’emergenza a seguito di un evento sismico affinché l’insediamento urbano conservi l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche. Lo studio di analisi della CLE è stato svolto secondo le seguenti attività:

- individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza e degli eventuali elementi critici;

- individuazione delle infrastrutture di accessibilità e connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto precedente e degli elementi critici;

- individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con gli edifici strategici, le aree di emergenza, le infrastrutture di accessibilità e di connessione.

Così come specificato nell’Allegato 2 del DGR 573/2016 e nei documenti nazionali di riferimento, sono stati prodotti i seguenti elaborati:

- Struttura di archiviazione informatica realizzata in ambiente ArcMap 10 e riportata nella cartella Forlì_S401 secondo quanto indicato dagli “Standard nazionali di archiviazione e rappresentazione della CLE”.

- Schede CLE degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) compilate secondo le indicazioni contenute nei documenti indicati in precedenza e comprensive della scheda indice che dovrà essere firmata dal Responsabile Unico del Procedimento.

- Tavole grafiche in formato A0 con differenti scale di dettaglio variabile da 1:25000 a 1:2000 riportanti su cartografia topografica gli elementi con funzioni strategiche essenziali per l’analisi della CLE (ES, AS, US, AE, AC) ed il confronto con gli studi di microzonazione sismica disponibili.

Le schede di rilievo utilizzate per l’analisi CLE sono conformi alla versione 3.0.1 degli “Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica” rilasciata dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile a settembre 2015 e sono state archiviate utilizzando la versione 3.0.2 del software SoftCLE.

Unitamente a questi elementi, la presente relazione tecnico-illustrativa descrive sintetizza le informazioni principali relative ad edifici (ES) ed aree (AE) strategiche per la gestione dell’emergenza ed il rapporto di questi elementi con le infrastrutture di accessibilità e connessione nonché le eventuali problematiche rispetto alla possibile interferenza delle Unità Strutturali (US) sia con le infrastrutture di accessibilità/connessione che con gli Edifici Strategici e le Aree di Emergenza. Inoltre, così come indicato nell’Allegato 2 del DGR 573/2016, la relazione riporta una sintesi per le diverse funzioni strategiche con l’indicazione della toponomastica e della relativa funzione in emergenza.

In calce allo studio di analisi della CLE della città di Forlì è stata prodotta la cartografia di confronto degli elementi CLE con la carta della microzonazione sismica di maggiore approfondimento disponibile “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” attualmente adottata nel Piano Strutturale Comunale (PSC) di cui alla Delibera di C.C. n. 121 del 27/11/2012 e comunque utilizzata quale riferimento in questo studio.

2. Dati di base

L’analisi della CLE del Comune di Forlì è stata eseguita sulla base degli elementi riportati nel Piano Comunale di Protezione Civile vigente ed aggiornato alla variante 2014 approvata con delibera del Consiglio Comunale n.55 del 25 marzo 2014. Oltre ai documenti del Piano Comunale di Protezione Civile, così come segnalato dal Dott. Geol. Marcello Arfelli (Responsabile P.O. Unità Acque, Suolo e Protezione Civile - Servizio Ambiente e Protezione Civile) e dalla Dott.ssa Claudia Casadei (P.O. Protezione Civile e Attività Estrattive - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna – Sede di Forlì) è stato considerato il Protocollo Operativo di livello provinciale (DGP 58572/2013) siglato nel 2013 che individua il Centro Unico Provinciale di Protezione Civile (CUP) di via Cadore come sede del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura di Forlì-Cesena nel caso di gestione di eventi emergenziali di tipo B e C (tra cui gli eventi sismici) con il relativo trasferimento della struttura di gestione dell’emergenza dal Palazzo della Prefettura al CUP di via Cadore. Inoltre, è stata considerata la delocalizzazione, riportata nei documenti di piano, delle attività di gestione dell’emergenza che dal Palazzo del Municipio vengono trasferite presso la sede antisismica del Centro Operativo Comunale (COC) ubicata via Angeloni.

A verifica di quanto riportato nei documenti di pianificazione reperiti presso gli uffici comunali sono stati eseguiti opportuni rilievi finalizzati alla compilazione delle schede CLE ed alla definizione del sistema informativo territoriale allegato alla presente relazione oltre che delle tavole grafiche di dettaglio prodotte.

Quale base dati cartografica di riferimento per la identificazione degli elementi della CLE è stata utilizzato (aggiornamento ad aprile 2018), quanto riportato nel SIT del Comune di Forlì http://www.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=37130&idCat=47450&ID=47450&TipoElemento=categoria. Inoltre, unitamente alla base cartografia del SIT del Comune di Forlì (carta tecnica, fabbricati, stradario, grafo viario, informative censuarie, ecc…), si è fatto riferimento a quanto riportato nel SIT della Regione Emilia-Romagna riguardo sia il database topografico (disponibile al link https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download/databasetopografico) che il servizio WMS per le ortofoto (disponibile al link http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi-OGC/servizio-di-consultazione). L’analisi di CLE è stata eseguita considerando la versione più aggiornata degli studi di microzonazione disponibili per il Comune di Forlì ed acquisiti nel Piano Strutturale Comunale (PSC) di cui alla Delibera di C.C. n. 121 del 27/11/2012.

3. Criteri di selezione degli elementi del sistema di gestione dell’emergenza

L’analisi della CLE è stata eseguita in collaborazione con gli uffici tecnici del comune di Forlì ed ha visto il coinvolgimento di tutte le figure professionali interessate (pianificazione, protezione civile e lavori pubblici) permettendo di acquisire le indicazioni fornite riguardo ad aree ed edifici strategici al fine di procedere alla compilazione delle schede CLE ed alla redazione delle relative tavole grafiche secondo gli standard nazionali e le indicazioni previste dalla normativa regionale in materia. Dall’analisi del contenuto del piano e dalle indicazioni fornite durante gli incontri con i funzionari degli uffici tecnici comunali preposti, sono state individuate le strutture ed aree strategiche riportate nelle tabelle di seguito.

AREE DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

| N. | Id_area | Tipo AE | Denominazione area e Localizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000000001 | Ammassamento | AREA FIERA A01 |
| 2 | 0000000002 | Ammassamento | AREA VIA COPERNICO A07 |
| 3 | 0000000003 | Ammassamento | AREA VIA COPERNICO bis A07 |
| 4 | 0000000004 | Ricovero | CAMPO BUSCHERINI |
| 5 | 0000000005 | Ricovero | AREA VERDE PARCO VERRE E03 |
| 6 | 0000000006 | Ricovero | CAMPO VILLA SELVA |
| 7 | 0000000007 | Ricovero | CAMPO SPORTIVO VILLAGRAPPA E21 |
| 8 | 0000000008 | Ammassamento | TERRENO AGRICOLO VILLANOVA A04 |
| 9 | 0000000009 | Ricovero | AREA LIMITROFA CAMPO SPORT. VILLANOVA C20 |
| 10 | 0000000010 | Ricovero | CAMPOSPORTIVO VILLANOVA E20 |
| 11 | 0000000011 | Ricovero | CAMPO QUATTRO bis |
| 12 | 0000000012 | Ricovero | CAMPO QUATTRO ter |
| 13 | 0000000013 | Ammassamento | CAMPO QUATTRO |
| 14 | 0000000014 | Ricovero | AREA LIMITROFA POLISPORTIVO G.MONTI |
| 15 | 0000000015 | Ricovero | CAMPO CAVA |
| 16 | 0000000016 | Ricovero | AREA VERDE IMPIANTO SPORTIVO |
| 17 | 0000000017 | Ricovero | AREA VERDE PARCO VIA BENGASI E08 |
| 18 | 0000000018 | Ricovero | AREA LIMITROFA CAMPO SPORTIVO PIANTA C38 |
| 19 | 0000000019 | Ricovero | AREA VERDE PIEVEACQUEDOTTO E11 |
| 20 | 0000000020 | Ammassamento | AREA 1 VIA SERVADEI A02 |
| 21 | 0000000021 | Ammassamento | AREA 2 VIA SERVADEI A02 |
| 22 | 0000000022 | Ricovero | CAMPO BORGO SISA |
| 23 | 0000000023 | Ricovero | AREA LIMITROFA CAMPO NOMADI C33 |
| 24 | 0000000024 | Ricovero | AREA VERDE RONCADELLO E22 |
| 25 | 0000000025 | Ricovero | AREA VERDE RONCADELLO E22 bis |
| 26 | 0000000026 | Ricovero | PODERE VENTURELLI C36 bis |
| 27 | 0000000027 | Ricovero | CAMPO VILLAFRANCA |
| 28 | 0000000028 | Ammassamento | AVIOSUPERFICIE A03 |
| 29 | 0000000029 | Ricovero | CAMPO PIEVEQUINTA |
| 30 | 0000000030 | Ricovero | PODERE BEVANO C37 |
| 31 | 0000000031 | Ricovero | AREA LIMITROFA CAMPO SPORTIVO PIEVEQUINTA C13 |
| 32 | 0000000032 | Ricovero | AREA LIMITROFA CAMPO SPORTIVO CARPINELLO C12 |
| 33 | 0000000033 | Ammassamento | AREA CARPENA A06 |
| 34 | 0000000034 | Ricovero | CARPENA E15 |
| 35 | 0000000035 | Ricovero | CRPENA E15 bis |
| 36 | 0000000036 | Ricovero | CARPENA E15 ter |
| 37 | 0000000037 | Ricovero | AREA LIMITROFA AREA VERDE CARPENA C15 |
| 38 | 0000000038 | Ammassamento | AEROPORTO A05 |
| 39 | 0000000039 | Ricovero | CAMPO VIA SPAZZOLI C40 |
| 40 | 0000000040 | Ricovero | AREA VIA MAZZATINTI C39 |
| 41 | 0000000041 | Ricovero | CAMPO SAN MARTINO IN STRADA |
| 42 | 0000000042 | Ricovero | CAMPO SAN LORENZO |
| 43 | 0000000043 | Ricovero | AREA VERDE CA OSSI 2 E05 |
| 44 | 0000000044 | Ricovero | AREA VERDE CA OSSI 1 E04 |
| 45 | 0000000045 | Ricovero | CAMPO VECCHIAZZANO |
| 46 | 0000000046 | Ricovero | AREA LIMITROFA POLISPORTIVO TREOSSI C06 |
| 47 | 0000000047 | Ricovero | PODERE SPAZIOSA C34 |
| 48 | 0000000048 | Ricovero | PODERE VILLAFRANCA C36 |
| 49 | 0000000049 | Ricovero | CAMPO SPORTIVO CARPINELLO E12 |
| 50 | 0000000050 | Ricovero | CAMPO RONCO |
| 51 | 0000000051 | Ricovero | CAMPO FORLI' |
| 52 | 0000000052 | Ammassamento | AEROPORTO A05 bis |

EDIFICI STRATEGICI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

| N. | ID_ES | ID_Aggregato (SIT Forlì) | ID_Aggregato (Reg. ER) | Denominazione edificio | Tipo funzione strategica |  | Localizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040012000000836100999 | 000000836100 | 080400120490200 | area fiera: centro ammassamento mezzi |  | Ricovero | Via Punta di Ferro 2 |
| 2 | 040012000001075700999 | 000001075700 | 080400120708900 | Centro Unificato Provinciale Di Protezione Civile |  | Coord.Int., Ccs - Com, Coc | VIA CADORE 75 |
| 3 | 040012000002326600001 | 000002326600 | 080400121367900 | Ex GIL con auditorium - Aula Icaro |  | Ricovero | Viale della libertà 2 |
| 4 | 040012000002326600002 | 000002326600 | 080400121367900 | Ex GIL con auditorium - Aula Icaro |  | Ricovero | Viale della libertà 2 |
| 5 | 040012000002326600003 | 000002326600 | 080400121367900 | Ex GIL con auditorium - Aula Icaro |  | Ricovero | Viale della libertà 2 |
| 6 | 040012000002326600004 | 000002326600 | 080400121367900 | Ex GIL con auditorium - Aula Icaro |  | Ricovero | Viale della libertà 2 |
| 7 | 040012000002330600999 | 000002330600 | 080400123074100 | ARPA sede di Forlì |  | Ricovero | Viale L.Salinatore 20 |
| 8 | 040012000002429600001 | 000002429600 | 080400123079300 | Liceo artistico musicale |  | Ricovero | Viale salinatore 17 |
| 9 | 040012000002429600002 | 000002429600 | 080400123079300 | Liceo artistico musicale |  | Ricovero | Viale salinatore 17 |
| 10 | 040012000002429600003 | 000002429600 | 080400123079300 | Liceo artistico musicale |  | Ricovero | Viale salinatore 17 |
| 11 | 040012000002429600004 | 000002429600 | 080400123079300 | Liceo artistico musicale |  | Ricovero | Viale salinatore 17 |
| 12 | 040012000002429600005 | 000002429600 | 080400123079300 | Liceo artistico musicale |  | Ricovero | Viale salinatore 17 |
| 13 | 040012000002664000001 | 000002664000 | 080400121982700 | Vigili del Fuoco |  | Intervento | Viale Roma 97 |
| 14 | 040012000002664000002 | 000002664000 | 080400121982700 | Vigili del Fuoco |  | Intervento | Viale Roma 97 |
| 15 | 040012000002664000003 | 000002664000 | 080400121982700 | Vigili del Fuoco |  | Intervento | Viale Roma 97 |
| 16 | 040012000002664000004 | 000002664000 | 080400121982700 | Vigili del Fuoco |  | Intervento | Viale Roma 97 |
| 17 | 040012000002664000005 | 000002664000 | 080400121982700 | Vigili del Fuoco |  | Intervento | Viale Roma 97 |
| 18 | 040012000002884100999 | 000002884100 | 080400122010600 | Scuola infanzia Il Grillo |  | Ricovero | Via Minardi 16 |
| 19 | 040012000003126900999 | 000003126900 | 080400122416200 | Scuola infanzia Il Cucciolo - Pimpa |  | Ricovero | Via Salvemini 8-10 |
| 20 | 040012000003421200001 | 000003421200 | 080400122466100 | Media P. Zangheri |  | Ricovero | Via Ribolle 47 |
| 21 | 040012000003421200002 | 000003421200 | 080400122466100 | Media P. Zangheri |  | Ricovero | Via Ribolle 47 |
| 22 | 040012000003421200003 | 000003421200 | 080400122466100 | Media P. Zangheri |  | Ricovero | Via Ribolle 47 |
| 23 | 040012000003467000001 | 000003467000 | 080400122774600 | Istituto Tecnico Aeronautico |  | Ricovero | Via Montaspro 94 |
| 24 | 040012000003467000002 | 000003467000 | 080400122774600 | Istituto Tecnico Aeronautico |  | Ricovero | Via Montaspro 94 |
| 25 | 040012000003467000003 | 000003467000 | 080400122774600 | Istituto Tecnico Aeronautico |  | Ricovero | Via Montaspro 94 |
| 26 | 040012000003467000004 | 000003467000 | 080400122774600 | Istituto Tecnico Aeronautico |  | Ricovero | Via Montaspro 94 |
| 27 | 040012000004147700999 | 000004147700 | 080400123527300 | Scuola elementare e palestra R. Follerau |  | Ricovero | Via Malguaia (Collina) 9 |
| 28 | 040012000004166700999 | 000004166700 | 080400122909700 | Scuola materna Papavero - elementare A. Mellini |  | Ricovero | Via Crocetta 23 |
| 29 | 040012000004422500999 | 000004422500 | 080400121336200 | Capannone autoparco comunale |  | Intervento | Via Pandolfa 35 |
| 30 | 040012000004423400999 | 000004423400 | 080400123325900 | Palestra "G. Mercuriali" |  | Ricovero | Via Isonzo 54/56 |
| 31 | 040012000004436500001 | 000004436500 | 080400120740000 | Media 1 Orceoli |  | Ricovero | Via Orceoli 6 |
| 32 | 040012000004436500002 | 000004436500 | 080400120740000 | Palestra Media Orceoli |  | Ricovero | Via Orceoli 6 |
| 33 | 040012000004504900999 | 000004504900 | 080400120539800 | Scuola mat. Il Platano, elem. L. Valli e Palestra |  | Ricovero | Via Villa Giselda 3 |
| 34 | 040012000004552200999 | 000004552200 | n.c. | Palestra sotto tribuna campo atletica "C. Gotti" |  | Ricovero | Via Campo di Marte 1 |
| 35 | 040012000004731900999 | 000004731900 | 080400120490500 | Palazzetto dello sport "Palagalassi" |  | Ricovero | Via Punta di Ferro 2 |
| 36 | 040012000004762700999 | 000004762700 | 080400123413400 | Pattinodromo |  | Ricovero | Via Ribolle 74 |
| 37 | 040012000005261100001 | 000005261100 | 080400120626500 | Scuola elementare A. Bersani |  | Ricovero | Via Lambertelli 12 |
| 38 | 040012000005261100002 | 000005261100 | 080400120626500 | Scuola elementare A. Bersani |  | Ricovero | Via Lambertelli 12 |
| 39 | 040012000005261100003 | 000005261100 | 080400120626500 | Scuola elementare A. Bersani |  | Ricovero | Via Lambertelli 12 |
| 40 | 040012000005354700999 | 000005354700 | 080400123862600 | Palestra della Cava |  | Ricovero | Via Sillaro 45 |
| 41 | 040012000005811600999 | 000005811600 | 080400123073400 | ARPA |  | Intervento | Viale Salinatore 20 |
| 42 | 040012000005876800001 | 000005876800 | 080400121766100 | Liceo classico pedagogico |  | Ricovero | Viale Roma 1 |
| 43 | 040012000005876800002 | 000005876800 | 080400121766100 | Scuola Media e palestra Palmezzano |  | Ricovero | Via Borghetto Accademia 2 |
| 44 | 040012000005876800003 | 000005876800 | 080400121766100 | Centro formazione professionale Technè |  | Ricovero | Via Michelangelo Buonarroti 1 |
| 45 | 040012000006099600999 | 000006099600 | 080400123591600 | Pronto soccorso |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 46 | 040012000006101400999 | 000006101400 | 08040012237400 | Palestra del Ronco |  | Ricovero | Via Baldraccani 41 |
| 47 | 040012000006206500999 | 000006206500 | 080400123459500 | Palestra scuola primaria "D. Peroni" |  | Ricovero | Via Castel Latino 16/B |
| 48 | 040012000006329100999 | 000006329100 | 080400123723200 | Palestra di Villafranca |  | Ricovero | Via XIII Novembre 1944 129 |
| 49 | 040012000006858400001 | 000006858400 | 080400122300900 | Scuola infanzia Piccolo Blu - Piccolo Giallo |  | Ricovero | Via Lami 74-85 |
| 50 | 040012000006858400002 | 000006858400 | 080400122300900 | Scuola infanzia Piccolo Blu - Piccolo Giallo |  | Ricovero | Via Lami 74-85 |
| 51 | 040012000006858400003 | 000006858400 | 080400122300900 | Scuola infanzia Piccolo Blu - Piccolo Giallo |  | Ricovero | Via Lami 74-85 |
| 52 | 040012000006986100001 | 000006986100 | 080400123572700 | Ospedale |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 53 | 040012000006986100002 | 000006986100 | 080400123572700 | Ospedale |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 54 | 040012000006986100003 | 000006986100 | 080400123572700 | Ospedale |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 55 | 040012000006986100004 | 000006986100 | 080400123572700 | Ospedale |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 56 | 040012000006986100005 | 000006986100 | 080400123572700 | Ospedale |  | Soccorso | Via Forlanini 34 |
| 57 | 040012000006987700001 | 000006987700 | 080400122568200 | Scuola materna Lucertola Blu |  | Ricovero | Via La Malfa 1 |
| 58 | 040012000006987700002 | 000006987700 | 080400122568200 | Scuola materna Lucertola Blu |  | Ricovero | Via La Malfa 1 |
| 59 | 040012000007034500999 | 000007034500 | 080400120955200 | Palestra scuola primaria "Manzoni" |  | Ricovero | Via Baccarini 9 |
| 60 | 040012000007243000999 | 000007243000 | 080400120855500 | Scuola infanzia Clorofilla |  | Ricovero | Via Macero Sauli 6-8 |
| 61 | 040012000007368800001 | 000007368800 | 080400123802000 | Scuola Materna Le Api |  | Ricovero | Via Sapina 38 |
| 62 | 040012000007368800002 | 000007368800 | 080400123802000 | Scuola Materna Le Api |  | Ricovero | Via Sapina 38 |
| 63 | 040012000007498900999 | 000007498900 | n.c. | Magazzino comunale |  | Ricovero | Via Pandolfa 35 |
| 64 | 040012000007539300999 | 000007539300 | 080400122156400 | Centro sociale anziani |  | Coordinamento | Via Angeloni 56 |

Visto il costante aggiornamento della base cartografica e dei livelli informativi disponibili sul Sistema Informativo Territoriale del Comune di Forlì (Servizio Informatica - Unità SITL), nell’analisi della CLE l’identificativo aggregato è stato definito in modo coerente con l’identificativo riportato del livello poligonale “Fabbricati.shp” disponibile interrogando, previa registrazione, il SIT del Comune di Forlì. Al fine di poter rendere direttamente identificabile per gli Edifici Strategici (ES) l’identificativo proposto con quanto riportato nel SIT della Regione al link http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/ord70_20121113/CLE/aggr_40012.zip, nella precedente tabella sono riportati per gli ES entrambi i codici identificativi degli aggregati.

Inoltre, la valutazione degli elementi del piano di protezione civile comunale ha permesso altresì di identificare le arterie stradali di connessione e accessibilità perviste per il collegamento tra le aree di emergenza e gli edifici strategici così come riportato nelle tavole grafiche in allegato e nelle relative schede AC.

4. Indicazioni sintetiche per il Comune

L’analisi della CLE, eseguita sulla base di quanto richiamato nei paragrafi precedenti, ha evidenziato una buona presenza sul territorio di strutture ed aree strategiche per la gestione dell’emergenza ed una limitata interferenza del tessuto urbano sulle arterie di accesso e connessione tra strutture ed aree di emergenza.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni utili per il prossimo aggiornamento del piano di protezione civile comunale e dei documenti di pianificazione urbanistica.

Azione 1. Indicazioni con ricadute sull’edilizia strategica e sull’assistenza alla popolazione.

Considerando quanto riportato nella versione attuale del piano di protezione civile (Variante 2014) e delle modifiche già inserite in questa versione della CLE riguardo la delocalizzazione del Centro di Coordinamento Comunale (COC), del Centro Operativo Misto (COM) e del Centro Coordinamento Soccorsi, si evince una efficace scelta sia degli edifici strategici che delle aree di emergenza. Riguardo le aree e gli edifici identificati per il ricovero della popolazione e l’ammassamento dei soccorritori il complesso di aree e strutture di ricovero risulta molto efficace. Va però considerato che, nei documenti di pianificazione dell’emergenza ad oggi in vigore, nessuna indicazione è data rispetto la scelta prioritaria delle strutture e/o delle aree da utilizzare. Infatti, seppur un buon numero di strutture ed aree a disposizione dell’amministrazione possono essere un buon campione tra cui attingere in fase emergenziale, questa ridondanza potrebbe portare a ritardi nella gestione dell’emergenza. Si consiglia pertanto di provvedere, sulla base di uno specifico studio quantitativo della reale domanda di ricovero (studio di scenario sismico) alla definizione di un ordine di priorità nella scelta di aree e strutture strategiche per il ricovero della popolazione, anche ai fini della loro manutenzione ordinaria. Inoltre, per le aree identificate come ricovero popolazione ed ammassamento e per gli edifici strategici, bisogna predisporre un idoneo piano di manutenzione ordinaria, e all’uopo straordinaria, per rendere queste strutture utilizzabili nell’immediato della prima fase post-evento sia in termini di servizi (allaccio rete elettrica, fogna, acqua) che in termini di sistemazione dell’area (sistemazione della pavimentazione o del fondo naturale, rete di deflusso acque superficiali, ecc…).

Inoltre bisognerà tener conto, ai fini di un ordine di priorità nella scelta delle aree, l'eventuale possibilità di allagamento di quelle ubicate nelle aree alluvionabili e/o inondabili identificate nel vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PAI) e della relativa Variante del 2017 (Variante PAI-PGRA 2017) così come redatti dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli della Regione Emilia Romagna.

In aggiunta, così come indicato nelle schede CLE_ES, bisognerà predisporre opportuni studi di valutazione di vulnerabilità sismica per le strutture strategiche secondo quanto indicato e richiesto dalle attuali norme in materia anche considerando l’aggiornamento normativo previsto dall’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC-2018 (DM 17 gennaio 2018).

Azione 2. Indicazioni con ricadute sulla viabilità strategica.

Non vi sono particolari indicazioni in merito alla viabilità strategica la quale risulta, sia per la disponibilità di percorsi che per la morfologia del territorio, poco influenzata dall’aggregato urbano. La sola attenzione riguarda alcune unità immobiliari interferenti, o appartenenti ad aggregati con unità interferenti, identificate nelle Tavole Grafiche in allegato con gli indicativi ID_US riportati nella seguente tabella.

| UNITÀ STRUTTURALI INTERFENTI CON LA VIABILITÀ STRATEGICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_infra_a | ID_infra_b | Indirizzo | Civico | ID_US |
| 0000000001 |  | Via Borgo Sisa | 12 | 040012000000482800999 |
| 0000000023 | 0000000024 | Via Bengasi | 49 | 040012000001362700001 |
| 0000000024 |  | Via Bengasi | 49 | 040012000001362700002 |
| 0000000112 |  | Via Sapinia | 2 | 040012000001754300999 |
| 0000000089 |  | Via Isonzo | 22 | 040012000001768100999 |
| 0000000112 |  | Via Sapinia | 1 | 040012000001782300999 |
| 0000000056 |  | Via Ossi | 119/c | 040012000001795100999 |
| 0000000112 |  | Via Sapinia | 3 | 040012000001801100999 |
| 0000000008 |  | Via Enrico Fermi | 6/g | 040012000001837400999 |
| 0000000089 |  | Via Isonzo | 9 | 040012000001844100003 |
| 0000000089 |  | Via Isonzo | 31 | 040012000001844100007 |
| 0000000092 | 0000000094 | Via Pandolfa | 33 | 040012000001902800999 |
| 0000000104 |  | Viale Roma | 2 | 040012000002453700001 |
| 0000000104 |  | Viale Roma | 74/a | 040012000002502300004 |
| 0000000049 |  | Via fratelli Spazzoli | 107 | 040012000002851600999 |
| 0000000081 |  | Via Fratelli Spazzoli | 115 | 040012000002906500999 |
| 0000000085 |  | Via Mario Gordini | 2 | 040012000002981400999 |
| 0000000007 |  | Piazzale della Commenda | 1 | 040012000003287300999 |
| 0000000011 |  | Via XII Novembre 1944 | 24 | 040012000003445000999 |
| 0000000058 |  | Via Firenze | 228 | 040012000003515600999 |
| 0000000031 |  | Via Lughese | 269 | 040012000004890100001 |
| 0000000001 |  | Via Sisa | 39 | 040012000004949500001 |
| 0000000001 |  | Via Sisa | 39 | 040012000004949500004 |
| 0000000104 |  | Viale Roma | 36 | 040012000005896100999 |
| 0000000104 |  | Viale Roma | 88 | 040012000005913200002 |
| 0000000085 |  | Via Mario Angeloni | 7 | 040012000006051700999 |
| 0000000114 |  | Via Ribolle | 8 | 040012000006141000002 |
| 0000000085 |  | Via dell'appennino | 112 | 040012000006336800003 |
| 0000000085 |  | Via dell'appennino | 116 | 040012000006336800004 |

Oltre alle criticità evidenziate in termini di interferenze delle Unità Strutturali (US) sulla viabilità strategica è da rilevare la presenza di ponti, viadotti e sottopassi. Pertanto, al fine meglio identificare i punti viari interessati da possibili criticità proprie della rete infrastrutturale è stata prodotta, in aggiunta a quanto stabilito negli standard di redazione dell’analisi della CLE, una tavola con l’indicazione di ponti, viadotti e sottopassi potenzialmente capaci di aumentate la vulnerabilità propria della rete viaria strategica. Le stesse indicazioni sono riportate nelle relative schede AC in ordine ai singoli tratti viari rilevati.

Azione 3. Indicazioni con ricadute sull’aggregato urbano

Non vi sono particolari indicazioni con ricadute dirette sull’aggregato urbano se non quelle precedentemente riportate. Riguardo l’interferenza dell’aggregato urbano con l’edilizia strategica e con le aree di ricovero e/o ammassamento, alcune strutture urbane sono state identificate quali interferenti e sono riportate nella seguente tabella. Maggiori informazioni sono disponibili nelle relative schede US e nelle tavole grafiche in allegato.

| UNITÀ STRUTTURALI INTERFENTI CON AREE DI EMERGENZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_area | Indirizzo | Civico | ID_US |
| 0000000048 | VIA Lunghese | 268 | 040012000000057500999 |
| 0000000047 | VIA Ravegna | 517 | 040012000000144700999 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100001 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100002 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100003 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100004 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100005 |
| 0000000022 | Via Sisa | 29 | 040012000000319100006 |
| 0000000022 | Via Sisa | 25 | 040012000000320600001 |
| 0000000022 | Via Sisa | 25 | 040012000000320600002 |
| 0000000010 | Viale Bologna | 30/2b | 040012000000870900999 |
| 0000000029 | Via Cervese | 320 | 040012000000928400999 |
| 0000000049 | Via Cervese | 229 | 040012000001035500999 |
| 0000000030 | Via Erbosa | 29 | 040012000001168800999 |
| 0000000004 | Via Giuseppe Orceoli | 17 | 040012000001184900999 |
| 0000000016 | Via Palmanova | 25 | 040012000001510700999 |
| 0000000016 | Via Palmanova | 21 | 040012000001513300999 |
| 0000000016 | Via Isonzo | 64 | 040012000001531300999 |
| 0000000016 | Via Aquileia | 5 | 040012000001546900999 |
| 0000000016 | Via Isonzo | 62 | 040012000001551100999 |
| 0000000016 | Via delle Mura | 6 | 040012000001575900999 |
| 0000000016 | Via Aquileia | 16 | 040012000001577200999 |
| 0000000016 | Via delle Mura | 9 | 040012000001617600999 |
| 0000000015 | Via Sillaro | 49 | 040012000001648700999 |
| 0000000015 | Via Sillaro | 45 | 040012000001648800999 |
| 0000000016 | Via Piave | 21 | 040012000001649300999 |
| 0000000016 | Via Piave | 13/a | 040012000001676700999 |
| 0000000015 | Via Sillaro | 55 | 040012000001698700999 |
| 0000079989 | Via Pandolfa | 33 | 040012000001902800999 |
| 0000000006 | Via Selva | 15 | 040012000002386600999 |
| 0000000005 | Via Andrea Dragoni | 28 | 040012000002397500999 |
| 0000000013 | Via Ossi | 2/c | 040012000002457300999 |
| 0000000005 | Via Giuseppe Santarelli | 24 | 040012000002562500999 |
| 0000000005 | Via Giuseppe Santarelli | 20 | 040012000002597700999 |
| 0000000005 | Via Gilda Minguzzi | 37 | 040012000002613500999 |
| 0000000005 | Via Gilda Minguzzi | 46 | 040012000002631800999 |
| 0000000051 | Via Campo di Marte | 1F | 040012000002816100999 |
| 0000000051 | Via fratelli Spazzoli | 107 | 040012000002851600999 |
| 0000000039 | Via Cesarini Sforza | 10 | 040012000002963100999 |
| 0000000039 | Via Cerchia | 59 B | 040012000002966700999 |
| 0000000039 | Via Cesarini Sforza | 12 | 040012000002971600999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103/a | 040012000003570500999 |
| 0000000045 | Via Antonio Pigafetta | 17 | 040012000003590200999 |
| 0000000045 | Via Antonio Pigafetta | 19 | 040012000003597200999 |
| 0000000045 | Via Antonio Pigafetta | 19 | 040012000003602200999 |
| 0000000045 | Via Antonio Pigafetta | 13 | 040012000003611700999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003615500999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003619700999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003633900999 |
| 0000000038 | Via Carlo seganti | 103 A | 040012000003636600999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003678500999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003698100999 |
| 0000000038 | Via Carlo Seganti | 103 A | 040012000003729500999 |
| 0000000024 | Via Due Ponti | 2 D | 040012000003875000999 |
| 0000000041 | Via Giovanni Braschi | 10 | 040012000003945600999 |
| 0000000041 | Via Giovanni Braschi | 10 | 040012000003948600999 |
| 0000000035 | Via Walter Tobagi | 2 | 040012000004077100999 |
| 0000000042 | Via Vittorio Bachelet | 1A | 040012000004246800999 |
| 0000000042 | Viale dell'appennino | 652 | 040012000004255600999 |
| 0000000042 | Via Guido Rossa | 5 | 040012000004257200999 |
| 0000000008 | Viale Bologna | 296 | 040012000005134800999 |
| 0000000016 | Via Isonzo | 66 | 040012000005286700999 |
| 0000000015 | Via Sillaro | 41 | 040012000005323800999 |
| 0000000015 | Via Sillaro | 53 | 040012000005350500999 |
| 0000000005 | Via Urbano | 5 | 040012000005865100999 |
| 0000000005 | Via Andrea Dragoni | 54 | 040012000005873300999 |
| 0000000041 | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa | 35 | 040012000006267100001 |
| 0000000041 | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa | 17 | 040012000006267100002 |
| 0000000041 | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa | 23 | 040012000006267100003 |
| 0000000039 | Viale Fratelli Spazzoli | 181 | 040012000006359000999 |
| 0000000005 | Via Giuseppe Santarelli | 32 | 040012000006709000999 |
| 0000000039 | Viale fratelli Spazzoli | 179 | 040012000006980300999 |
| 0000000012 | Via poderi dell'ospedale | 20 | 040012000007083000999 |
| 0000000033 | Via Ugo Savorana | 5 | 040012000007123300999 |
| 0000000016 | Via Isonzo | 52 | 040012000007278000999 |
| 0000000039 | Viale fratelli Spazzoli | 183 | 040012000007362400999 |
| 0000000010 | Viale Bologna 30 | 2 B | 040012000007409800999 |
| 0000000004 | Via Genuzio Bentini | 50 | 040012000007412000999 |
| 0000000045 | Via Antonio Pigafetta | 19 | 040012000007507800999 |

Queste strutture potrebbero essere ridefinite come non interferenti qualora nel prossimo aggiornamento del piano di protezione civile comunale venissero ridotte le estensioni delle aree identificate (riperimetrazione delle aree strategiche) al fine di eliminare a monte l’interferenza con l’aggregato urbano. Questa analisi dovrebbero essere eseguite proprio sulla base di un accurato dimensionamento della domanda seguente ad uno specifico studio di scenario sismico (valutazione del probabile numero di senzatetto attesi) all’uopo identificando altre aree e/o edifici non interferenti con l’aggregato urbano. Unitamente all’interferenza degli edifici sulle arterie viarie strategiche e/o sull’edilizia strategica, si riporta la presenza di n. 3 torri appartenenti alla rete di distribuzione idrica: ubicate rispettivamente in Via Pandolfa vicino il civico 33 (ID_US 040012000001902800999), in Via Fratelli Spazzoli vicino il civico 107 (ID_040012000002851600999) e in Via Sapina vicino il civico 38 (ID_US 040012000001969700999). Le torri risultano interferenti sull’arteria di connessione ID_AC 0400120000000092 (parte di Via Pandolfa), sull’edificio strategico di Via Pandolfa n.35 (Magazzino Comunale - ID_ES 040012000007498900999), sull’arteria di connessione ID_AC 0400120000000049 (parte di Via Fratelli Spazzoli), su una porzione dell’area di ricovero AE_0400120000000051 (Campo Forlì) e sull’edificio strategico di Via Sapina n.38 (Scuola materna “Le Api” - ID_ES 040012000007368800002). Inoltre, come per le torri dell’acquedotto, si segnala la presenza di n. 2 strutture tipo silos identificate rispettivamente ai codici ID_US 040012000001837400999 (Via Enrico Fermi n.6/g) e ID_US 04012000004255600999 (località San Lorenzo in Noceto Viale dell’Appennino n.652) di cui la prima interferente sull’arteria di commessione ID_AC 0400120000000008 mentre la seconda sull’area di ricovero AE_0400120000000042 (Campo San Lorenzo).

Relativamente a possibili ulteriori studi si puntualizza la necessità di aggiornare secondo gli ultimi standard nazionali, eventualmente integrandoli con nuovi studi di terzo livello, l’attuale studio di microzonazione sismica disponibile e già acquisito nel vigente strumento di pianificazione comunale.

5. Elaborati cartografici ed allegati

Sono allegati alla relazione e riportati nella cartella Forlì_S401 (percorso di attivazione dei progetti  C:\GIS_MSCLE\Forlì_S401) i seguenti allegati tecnici:

- N.5 gruppi di files *.shp con gli elementi della CLE identificati (ES, AE, AC, US, AS) su base topografica e contenuti nella sottocartella Forlì_S401\CLE

- N.1 file CLE_db.mdb contenente il geo-database dei dati raccolti nell’analisi CLE così come archiviati secondo gli standard nazionali attraverso l’ausilio del software SoftCLE ver. 3.0.2 e riportati nella sottocartella Forlì_S401\CLE

- Cartella Schede_CLE_040012 con all’interno le schede di rilevo suddivise per ES, AE, AC, AS, US e riportanti in formato *.pdf le informazioni rilevate per ciascun elemento CLE e riportate nella sottocartella Forlì_S401\Plot\CLE\ Schede_CLE_040012

Tavole grafiche di inquadramento e di dettaglio riportate nella sottocartella C:\GIS_MSCLE\Forlì_S401\Plot\CLE e di seguito meglio specificate:

- CLE_Tav01_A0_1-25000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:25000)

Inquadramento territoriale del Comune di Forlì e degli elementi della CLE identificati.

- CLE_Tav02_A0_1-10000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:10000)

Inquadramento territoriale con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Villafranca, Branzolino, Barisano, Durazzanino, San Martino in Villa F., Roncadello, Poggio, Malmissone, San Tomé, Pieve Acquedotto, San Giorgio, Durazzano Borgo.

- CLE_Tav03_A0_1-10000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:10000)

Inquadramento territoriale con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Carpinello Castellaccio Rotta, Bagnolo, La Selva Forniolo, Pievequinta Casemurate Caserma, San Leonardo.

- CLE_Tav04_A0_1-10000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:10000)

Inquadramento territoriale con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Ronco, Bussecchio, Carpena, Magliano, Rovaldino in Monte Lardiano, San Martino in Strada Crisignano Colina, San Lorenzo in Noceto, Vecchiazzano Massa Ladino, Ca’ Ossi

- CLE_Tav05_A0_1-10000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:10000)

Inquadramento territoriale con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Pianta Ospedaletto Coriano, Foro Boario, Musicisti Grandi Italiani, Spazzoli Campo di Marte Benefattori, Cotogni San Pietro, Schiavoia San Biagio, San Benedetto, Cava, Romiti, Rovaldino, Resistenza Rovere, San Varano, Villanova, Villagrappa Castignone Patrignone Ciola.

- CLE_Tav06_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per il quartiere di Villafranca.

- CLE_Tav07_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per il quartiere di Durazzanino.

- CLE_Tav08_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Durazzano e Borgo Sisa.

- CLE_Tav09_A0_1-4000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:4000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Pievequinta, Casemurate e Caserma.

- CLE_Tav10_A0_1-4000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:4000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Villanova e Cava.

- CLE_Tav11_A0_1-4000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:4000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Villagrappa Castiglione Petrignone Ciola e San Varano.

- CLE_Tav12_A0_1-3000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:3000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di San Lorenzo in Noceto, San Martino in Strada, Grisignano Collina

- CLE_Tav13_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per il quartiere Carpena.

- CLE_Tav14_A0_1-2500.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2500)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di San Martino in Strada, Grisignano, Collina.

- CLE_Tav15_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Ca' Ossi, Resistenza, Vecchiazzano, Massa Ladino.

- CLE_Tav16_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Musicisti Grandi Italiani, Spazzoli Campo di Marte Benefattori.

- CLE_Tav17_A0_1-2500.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2500)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi CLE per Ronco.

- CLE_Tav18_A0_1-4000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:4000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di La Selva Forniolo, Carpinello, Castellaccio, Rotta

- CLE_Tav19_A0_1-3000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:3000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Pieve Acquedotto, San Giorgio, Pianta Ospedaletto, Coriano

- CLE_Tav20_A0_1-2500.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2500)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Foro Boario, Pianta Ospedaletto, Coriano

- CLE_Tav21_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Schiavonia, San Biagio, Ravaldino, Romiti

- CLE_Tav22_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi della CLE per i quartieri di Schiavonia San Biagio, Foro Boario, San Benedetto

- CLE_Tav23_A0_1-2000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:2000)

Tavola di maggior dettaglio con identificazione degli elementi CLE per Roncadello.

- CLE_Tav24_A0_1-25000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:25000)

Inquadramento territoriale del Comune di Forlì, degli elementi della CLE identificati e dei punti di criticità dovuti alla presenza di ponti, viadotti e sottopassi.

- CLE_Tav25_A0_1-25000.pdf (layout di stampa formato A0 – scala 1:25000)

Inquadramento territoriale del Comune di Forlì confronto degli elementi della CLE identificati con la carta di microzonazione disponibile.

| Lacedonia, Settembre 2018 | Il Tecnico Capogruppo RTC (Ing. Chiauzzi Leonardo) |
| --- | --- |
|  | ___________________________________ |