RELAZIONE ILLUSTRATIVA CLE

COMUNE DI MARANO S.P. (PROV. MO)

1. Introduzione

Il lavoro è stato svolto in collaborazione con:

Comune di Marano sul Panaro - Area Tecnica: Ing. Campioni Enrico;

Provincia di Modena - Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica : Antonella Manicardi, Antonio Guidotti, Barbara Mengoli;

U.O. Protezione civile: Luca Ricci;

Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio: Maria Romani;

La collaborazione si è svolta da gennaio a marzo 2016.

.

2. Dati di base

L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) dell’insediamento urbano è stata introdotta all’articolo18 dell’O.P.C.M. 4007/2012.

La C.L.E. identifica una condizione in cui, a seguito di un evento sismico l’insediamento urbano subisce danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione di quasi tutte le funzioni urbane.

L’insediamento deve tuttavia conservare l’efficienza della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza e la loro connessione ed accessibilità con il contesto territoriale. La C.L.E. ha come elementi funzionali sistemi interconnessi, indispensabili per la gestione dell’emergenza sismica: edifici e strutture strategiche,accessibilità e connessioni, aree di ammassamento e ricovero, aggregati e unità strutturali. Possiamo quindi definire Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano “quella condizione al cui superamento, a seguito del terremoto, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale”

Per avviare l’analisi si è utilizzata la seguente documentazione:

- Carta Tecnica Regionale (CTR), a scala 1:10000 ;

- Piano Comunale di Emergenza,

- Piano Strutturale Comunale;

- Studi di Microzonazione Sismica ;

- Schede sulla vulnerabilità degli edifici in attuazione dell’O.P.C.M. 3274/2003

3. Criteri di selezione degli elementi del sistema di gestione dell’emergenza

L’analisi della CLE per il comune di Marano sul Panaro è stata eseguita in collaborazione con gli uffici con il Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e SIT della Provincia di Modena in virtù dell’accordo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 03/11/15 e del Servizio Pianificazione Urbanistica, paesaggio e uso sostenibile della Regione Emilia Romagna.

Si è deciso di utilizzare un approccio che ha visto il coinvolgimento di tutte le figure professionali interessate (pianificazione, protezione civile e lavori pubblici), questo ha permesso in sede di analisi della CLE di valutare il piano di emergenza vigente e conseguentemente procedere alla compilazione della CLE secondo gli standard nazionali. La valutazione in itinere degli elementi del piano di emergenza ha permesso altresì di verificare gli assi stradali di connessione e accessibilità andando a scegliere, penalizzando la ridondanza dei percorsi, unicamente quelli che consentono un accesso ai mezzi della protezione civile e che avessero un numero di edifici interferenti limitati o in alcuni casi nulli.

Dopo uno studio attento della documentazione e una sintesi delle informazioni utili si è proceduto all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza; in primo luogo si sono individuati sulla mappa di base gli edifici ospitanti funzioni strategiche ritenute essenziali per la CLE. Per l’ individuazione di tali edifici ci si è basati sul Piano di Emergenza Comunale che indica quattro sedi ospitanti funzioni strategiche e di seguito individuate, confermandole come segue:

Aree di emergenza

| Id_area (1) | Tipo AE (2) | Denominazione area (3) | Localizzazione (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ammassamento Ricovero | Fornacione | Via Gramsci 900 Marano sul Panaro (MO) |
| 2 | Ammassamento Ricovero | Ospitaletto | Via Ospitaletto 3437 Marano sul Panaro (MO) |

(1) identificativo area di emergenza = campo 5 scheda AE

(2) Tipo AE = indicare se l’area è di ammassamento, ricovero, ammassamento-ricovero

(3) Denominazione area = campo 7b scheda AE

(4) Localizzazione = via, nr. civico, frazione

Edifici Strategici

| Id_ES (1) | Id_Aggregato (2) | Denominazione edificio (3) | Tipo funzione strategica (4) | Localizzazione (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000000067 | Magazzino Comunale | Deposito mezzi | Via Gramsci 29 |
| 2 | 0000000109 | Palestra | ricovero | Via Gramsci 900 |
| 3 | 0000000115 | Spogliatoi Centro Sportivo | coordinamento | Via Gramsci 980 |
| 4 | 0000000583 | Scuola Infanzia "Carlo Collodi" | emergenza di ammassamento | Via Collodi 12 |
| 5 | 0000000625 | Teatro - Centro Civico | Ricovero - emergenza di ammassamento | Via Primo Maggio 21 |
| 6 | 0000000626 | Spogliatoi Palestra Comunale "Marcello Torlai" | emergenza di ammassamento | Via Primo Maggio 3 |
| 7 | 0000000657 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" | emergenza di ammassamento | Via Primo Maggio 1 |
| 8 | 0000000727 | Municipio | coordinamento | Piazza Matteotti 17 |
| 9 | 0000000946 | Scuola Media "Salvatore Quasimodo" | emergenza di ammassamento o | Via Liberazione 18 |
| 10 | 0000001634 | Centro Civico Ospitaletto | Ricovero - emergenza di ammassamento | Via Ospitaletto 3441 |

(1) identificativo edificio strategico

(2) Id_aggregato = identificativo aggregato derivante dal DBtopo (fornito dalla RER) campo 6 scheda ES

(3) Denominazione edificio = campo 12b scheda ES

(4) Tipo funzione strategica = indicare la funzione strategia o l’elenco delle funzioni qualora ci sia una compresenza di funzioni strategiche

(5) Localizzazione = via, nr. civico, frazione

Le aree di aree di emergenza di ammassamento sono costituite dagli edifici scolastici, dotati di impiantistica e stanze di dimensioni tali da accogliere notevoli quantità di persone; i piazzali delle aree sono tutte pavimentate e adibite a parcheggio. Sono dislocate in punti ben accessibili del tessuto urbano.

L’area degli impianti sportivi siti in via Gramsci 900, denominata “Fornacione”, è considerata area d’emergenza di ricovero in quanto offre la

possibilità di creare tendopoli dove poter ospitare la popolazione evacuata; il campo da calcio è infatti un’area molto estesa e pianeggiante vicina agli allacciamenti con le infrastrutture di servizio (acqua, elettricità, fognatura). Inoltre, la palestra riscaldata, realizzata con struttura tubolare, offre la possibilità di creare una zona di ricovero nel periodo invernale.

Si è scelto di inserire negli elaborati grafici le aree di emergenza (Attesa), anche se non obbligatorie, per avere un quadro della situazione più completa e ricco di utili informazioni.

Dopo aver individuato gli Edifici Strategici e le Aree di Emergenza si sono individuate le infrastrutture di connessione fra di essi e le infrastrutture di accesso che garantiscono l’accessibilità all’insediamento urbano con il territorio circostante.

Per quanto riguarda le strade di accessibilità, la principale è la Strada Provinciale n.4 denominata via Fondovalle, che permette il collegamento con Vignola e la zona collinare dei comuni di Guiglia, Pavullo e Fanano

Le strade di connessione invece hanno dapprima garantito il collegamento degli edifici strategici tra di loro, poi il collegamento di quest’ultimi con le aree di emergenza e delle aree tra loro. Nella scelta delle infrastrutture di connessione si sono considerati anche i collegamenti ridondanti; non ci si è quindi soffermati ai soli percorsi indispensabili, ma si è cercato di individuare percorsi alternativi e privi di edifici interferenti. Completato il collegamento dei vari elementi si sono creati dei nodi nei punti di intersezione tra i vari tratti del

le infrastrutture.

Una volta determinata l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e connessione, sono stati analizzati gli aggregati strutturali interferenti e i singoli edifici isolati interferenti con le infrastrutture stesse, compilandone la necessaria anagrafica nel data-base; per interferenti si intende aventi H>L per gli edifici o H>d per le aree, ossia l’altezza (H) dell’edificio sia maggiore della distanza tra l’aggregato e il limite opposto della strada (L) o il limite più vicino dell’area.

4. Indicazioni sintetiche per il comune

La CLE, prendendo atto di tutto il sistema portante strategico dell’assetto urbano, determina  possibili azioni attraverso, non solo un’eventuale revisione del piano di protezione civile, ma anche attraverso a un recepimento di tali indicazioni nella Pianificazione urbanistica al fine di migliorare la tenuta del sistema urbano in caso di evento sismico, diminuendo la vulnerabilità urbana.

5. Elaborati cartografici

Per la CLE del Comune di Bastiglia sono stati predisposti i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa

- Tav. 1 – inquadramento generale, in scala 1:5.000

- Tav. 2 - Capoluogo Nord in scala 1:2.000;

- Tav. 3 – Capoluogo Sud in scala 1:2.000;

- Data base

Per quel che concerne la compilazione del data-base relativo alle schede degli elementi rappresentati  in cartografia, si sottolinea inoltre che nel presente lavoro non sono stati compilati i campi relativi al "Rischio PAI", non essendo allo stato attuale presente una cartografia nel Piano

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che specifichi, per il territorio comunale di Marano sul Panaro, quali sono le aree classificati a rischio R1, R2, R3 e R4.

Per quel che concerne infine il confronto cartografico tra Condizione Limite per l'Emergenza e Microzonazione sismica si precisa che la MS è stata realizzata dal Comune di Marano sul Panaro in osservanza degli standard v1.5 stabiliti dall' OPCM 3907/2010 e deliberazione di giunta regionale n. 1051/2011.

Detta microzonazione sismica ha ottenuto il certificato di conformità dal Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico competente, come da nota regionale del 0081163/2013 del 29/03/2013 che richiama il verbale di riunione della Commissione Tecnica del 20/03/ 2013.

I criteri redazionali al tempo stabiliti non davano indicazioni sui colori dei FA e quindi non era  necessariamente richiesta una cartografia distinta per i vari FA adottati (FAPGA, FA0,1-0,5S, …).

Essendo che il Comune di Marano ha richiesto e ottenuto il finanziamento per la sola redazione della CLE ne consegue che la MS utilizzata per il confronto è quella ufficiale approvata dal DPCM.